Постановка задачи идентификации

Математические модели систем или объектов (ОУ) управления разрабатываются по экспериментальным данным в двух возможных формах:

- “вход - выход”;

- в пространстве состояний

Применение экспериментально-статистических методов идентификации объясняется тем, что у сложных ОУ или СУ (систем управления) априорная информация о закономерностях их функционирования неполная («серый ящик») или даже отсутствует совсем  («черный ящик») и

создание системы управления в этом случае связано с рядом теоретических и практических трудностей.

Идентификация затрудняется наличием шумов (например, чистые

помехи; неизмеряемые сигналы, коррелированные с измеряемыми; ошибки измерения и преобразования; ошибки, связанные с неадекватностью

предлагаемой структуры модели объекту и т.п.

Без потери общности все эти шумы можно привести к выходу в виде аддитивной составляющей и представить одной векторной величиной e(t) так, что теперь вектор выходных величин является алгебраической суммой истинных, но неизмеряемых, выходных величин и вектора шума:

yt=vt+et.

Теперь ОУ можно представлять эквивалентной (приведенной) блок-схемой (рис. 1.2).

Рисунок 1.2.  Экивалентное представление ОУ (СУ).

Наблюдается (t), искаженный шумом вариант выхода системы

(t), входной сигнал (t), внешнее возмущение .

Объект может быть представлен уравнением «вход-выход» (1.1) или уравнением в пространстве состояний (1.2)

(1.1)

где (t) – неизвестные параметры системы.

(1) (t) = [ (t), (t), ,(t), (t),t]                              (1.2)

Порядок уравнений (1.1) и (1.2) вообще говоря неизвестен, хотя для большинства схем идентификации он предполагается выбранным заранее.

Схема общей задачи идентификации дана на рис. 1.3, где  приняты

следующие обозначения: (t) – известный входной сигнал; (t) – внешнее возмущение; (t) – неизвестный параметр; (t) -  шум; y(t) – наблюдаемый выход; q(t) – наблюдаемый вектор состояния.

В задачу идентификации входит:

а) оценка вектора неизвестных параметров(t);

б) оценка структуры функций φ(t) или (t), если они не заданы.

Вектор (t) может состоять из коэффициентов системы дифференциальных уравнений, средних значений и дисперсий шума. В общем случае, параметры могут быть функциями времени, но нами будет рассматриваться ситуация, когда параметры не являются функциями другой переменной.

Экспериментальные методы напрямую связаны с понятием эксперимент. Эксперимент является способом сбора информации об объекте

управления. В зависимости от способа управления процессом сбора

информации различают пассивный, активный и активно- пассивный эксперимент.

Рисунок 1.3. Схема идентификации ОУ.

Пассивный эксперимент предполагает регистрацию значений входных , контролируемых  и выходных переменных в режиме нормальной работы объекта без внесения каких-либо преднамеренных

возмущений.

Активный эксперимент основан на изменении значений входных величин u по заранее спланированной программе, которая называется планом эксперимента. Активный эксперимент позволяет быстро вскрывать

нужные эффекты, целенаправленно продвигаясь к области оптимального режима, строить модели процесса, адекватные результатам эксперимента, но при этом нарушается нормальный режим работы объекта (системы).

При активно-пассивным эксперименте, часть входных переменных

изменяется согласно плану эксперимента, а другая часть не подвергается целенаправленному изменению. При этом виде эксперимента также

нарушается нормальный режим работы системы.

При сборе, преобразовании и обработке данных эксперимента

используется математический аппарат теории вероятностей и математи-

ческой статистики, так как входные и выходные сигналы систем управления, в общем случае, имеют случайный характер.

Основные принципы планирования эксперимента

Для получения адекватной математической модели необходимо обеспечить выполнение определенных условий проведения эксперимента. Модель называют адекватной, если в оговоренной области варьирования факторов полученные с помощью модели значения функций откликаотличаются от истинных не более чем на заданную величину.

Методы построения экспериментальных факторных моделей рассматриваются в теории планирования эксперимента.

Цель планирования эксперимента — получение максимума информации о свойствах исследуемого объекта при минимуме опытов. Такой подход обусловлен высокой стоимостью экспериментов, как физических, так и вычислительных, и вместе с тем необходимостью построения адекватной модели.

Планирование осуществляют как для активного, так и пассивного эксперимента. Планируемый активный эксперимент при прочих равных условиях точнее и информативнее, а иногда и дешевле пассивного. Это следует учитывать при выборе вида эксперимента. В вычислительном эксперименте, в отличие от физического, нет никаких ограничений на выбор управляемых факторов и характер их изменения. Поэтому вычислительные эксперименты обычно всегда реализуются как активные. В дальнейшем будут рассматриваться в основном вопросы, связанные с планированием активных экспериментов.

При планировании активных экспериментов используются следующие принципы:

- отказ от полного перебора всех возможных состояний объекта;

- постепенное усложнение структуры математической модели;

- сопоставление результатов эксперимента с величиной случайных помех;

- рандомизация опытов;

- оптимальное планирование эксперимента.

Детальное представление о свойствах поверхности отклика может быть получено лишь при условии использования густой дискретной сетки значений факторов, покрывающей все факторное пространство. В узлах этой многомерной сетки находятся точки плана, в которых проводятся опыты. В этом случае в принципе можно получить факторную модель, которая будет практически почти полностью соответствовать исходной теоретической модели. Однако в большинстве случаев при решении практических задач, для которых используется факторная модель, такого детального описания не требуется. Выбор структуры факторной модели основан на постулировании определенной степени гладкости поверхности отклика. Поэтому с целью уменьшения количества опытов принимают небольшое число точек плана, для которых осуществляется реализация эксперимента.

В отсутствие априорной информации о свойствах функции отклика нет смысла сразу строить сложную математическую модель объекта. Если проверка этой модели на адекватность не дает удовлетворительного результата, ее постепенно усложняют путем изменения структуры (например, повышая степень полинома, принятого в качестве факторной модели, или вводя в модель дополнительные факторы и т. п.). При этом используются результаты опытов, выполненных при построении простой модели, и проводится некоторое количество дополнительных опытов.

При большом уровне случайной помехи получается большой разброс значений функции отклика в опытах, проведенных в одной и той же точке плана. В этом случае оказывается, что чем выше уровень помехи, тем с большей вероятностью простая модель окажется работоспособной. Чем меньше уровень помехи, тем точнее должна быть факторная модель.

Кроме случайной помехи при проведении эксперимента может иметь место систематическая помеха. Наличие этой помехи практически никак не обнаруживается, и результат ее воздействия на функцию не поддается контролю. Однако, если путем соответствующей организации проведения опытов искусственно создать случайную ситуацию, то систематическую помеху можно перевести в разряд случайных. Такой принцип организации эксперимента называют рандомизацией систематически действующих помех.

Наличие помех приводит к ошибкам эксперимента. Ошибки подразделяют на систематические и случайные, соответственно наименованиям вызывающих их факторов — помех.

В вычислительных активных экспериментах ошибки характерны только для определяемых значений функций отклика. Если исходить из целей построения факторных моделей на основе теоретических моделей, полагая, что теоретические модели дают точное описание физических свойств технического объекта, а регрессионная модель является ее аппроксимацией, то значения функций отклика будут содержать только случайную ошибку. В этом случае необходимости в рандомизации опытов не возникает.

Рандомизацию опытов осуществляют только в физических экспериментах. Следует отметить, что в этих экспериментах систематическую ошибку может порождать наряду с отмеченными выше факторами также неточное задание значений управляемых факторов, обусловленное некачественной калибровкой приборов для их измерения (инструментальная ошибка), конструктивными или технологическими факторами.

К факторам в активном эксперименте предъявляются определенные требования. Они должны быть:

1) управляемыми (установка заданных значений и поддержание постоянными в процессе опыта);

2) совместными (их взаимное влияние не должно нарушать процесс функционирования объекта);

3) независимыми (уровень любого фактора должен устанавливаться независимо от уровней остальных);

4) однозначными (одни факторы не должны быть функцией других);

5) непосредственно влияющими на выходные параметры.

В вычислительном эксперименте реализация трех первых требований не создает никаких затруднений, а в физическом эксперименте могут возникнуть сложности и даже невозможность их осуществления, что приведет к необходимости замены активного эксперимента пассивным.

Функции отклика должны быть:

1) численно измеряемыми;

2) иметь четкий физический смысл;

3) однозначными (характеризовать только одно свойство объекта);

4) информативными (полностью характеризовать определенное свойство объекта);

5) статистически эффективными (измеряться с достаточной точностью с целью сокращения дублирования опытов).