ВВЕДЕНИЕ

При проектировании систем автоматического управления и других систем возникают задачи разной природы, к которым относятся задачи оценивания и идентификации, технической диагностики и промышленных испытаний, синтеза и оптимизации систем управления. Причем большинство задач создания и исследования систем управления формулируются как оптимизационные, которые связаны с оптимизацией алгоритмов управления, выбора технических средств из заданной номенклатуры, стоимости, надежности, эксплуатационной технологичности и т.д. Задачи оценивания и идентификации, технической диагностики и промышленных испытаний также имеют оптимизационный характер. Почему большинство задач разработки систем автоматизации приводят к задачам оптимизации имеет достаточно логичное объяснение.  В большинстве случает ставится задача достижения лучших показателей при имеющихся ограничениях функционирования системы. Формализация этих задач приводит к поиску экстремумов функций и функционалов в условиях многоэкстремальности и сложных ограничений. Как оптимизационные также формулируются задачи планирования оптимального эксперимента, результаты которого используются, чаще всего, для идентификации или оптимизации режимов работы объектов управления (ОУ).

Для решения задач проектировании систем управления существуют как аналитические, так и численные методы, среди которых выделяются экспериментально-статистические методы (ЭСМ).

Экспериментально-статистические методы применяются в тех случаях, когда использование аналитических и численных методов либо требует громоздких выкладок и значительных затрат, либо вообще невозможно.

Процесс создания аналоговых и цифровых систем автоматизации и управления включает следующие этапы:

1) исследование ОУ;

2) разработка математических моделей (идентификация) ОУ;

3) оценка состояния объекта;

4) структурный синтез системы управления;

5) параметрическая оптимизация алгоритмов управления;

6) применение алгоритмов управления на объекте;

7) схемотехнический синтез системы управления;

8) монтаж и наладка;

9) ввод в эксплуатацию.

Обобщенная процедура проектирования алгоритмов САУ дана на рис. 1, которая также может быть реализована в автоматизированном или автоматическом режимах [50].

Рисунок 1 Обобщенная схема проектирования

системы управления.

Исследование ОУ выполняется с целью получения достаточной информации о нем для того, чтобы разработать его математическую модель, которая затем используется для решения задач управления, оптимизации, адаптации и т.д. Это является отправной точкой процесса проектирования систем управления и необходима для разработки математических моделей объекта, сигналов, детальной формулировки задачи автоматизации и решения последующих задач проектирования. Информация о объекте может быть представлена в различных формах: в виде доступных непосредственному измерению входов, выходов, переменных состояния; в форме моделей ОУ и сигналов; в форме оценок сигналов и состояний ОУ; в виде табличных данных, полученных в ходе эксперимента.

Экспериментальный метод используется при недостаточных априорных данных и основан на результатах измерений входных и выходных величин объекта. Так как результаты эксперимента всегда можно представить в табличной форме, то экспериментальные методы разработки математических моделей также называют методами обработки табличных данных. Спектр возможных применений экспериментальных методов очень широк: они могут использоваться при исследовании реальных объектов, пилотных установок, физических, математических и имитационных моделей.

Экспериментально-статистические методы принятия решений особенно широко используется при создании и эксплуатации АСУ ТП [4-7]. В АСУ ТП решаются задачи оптимизации технологических процессов, которые представляют собой три связанных между собой этапа проектирования:

1) оптимальное планирование эксперимента;

2) построение математической модели процесса по данным эксперимента;

3) постановка задачи оптимизации технологического процесса и ее решение с использованием найденной экспериментально-статистической модели.

АСУ ТП решает задачи автоматизации и оптимизации технических и технологических процессов на уровне отдельных установок, участков и цехов, а задачи организационно-управленческого характера возлагается на АСУП – автоматизированную систему управления предприятием. В современной зарубежной терминологии АСУП представляет совокупность таких систем, как MES (Manufacturing Execution Systems - оперативное управление производством), ERP (Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов предприятия) и OLAP (On-Line Analytical Processing - оперативная аналитическая обработка) системы.

Существенный вклад в теорию оптимального эксперимента внесли советские (российские) ученые Адлер Ю.П., Горский В.Г., Дамбраускас А.П., Ермаков С.М., Круг Г.К., Лецкий Э.К., Маркова Е.В., Налимов В.В., Вастригин Л.А., Федоров В.В.

Значительный вклад в теорию идентификации, статистические методы оценивания и регрессионный анализ внесли советские (российские) ученые Андреев Н.И., Айвазян С.А., Бородюк В.П., Вощинин А.П., Дмитриев А.Н., Дудников Е.Г., Живоглядов В.П., Ивахненко А.Г., Ицкович Э.Л., Каминскас В.А., Кафаров В.В., Круг Г.К., Костюк В.И., Немура A.A., Пугачев B.C., Райбман Н.С., Солодовников В.В., Тихонов А.Н., Цыпкин Я.З., Чадеев В.М.

1 ОСНОВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ

МЕТОДОВ

1.1 Общая характеристика методов

Идентификация [1, 2] является первой стадией создания систем автоматизации и управления. В строгом смысле под идентификацией понимают разработку (построение) математической модели ОУ на основе данных эксперимента, проведенного на ОУ. По другому говоря, идентификация есть экспериментально-статистический метод разработки математических моделей. Экспериментально-статистические методы позволяют решать задачи структурной и параметрической идентификации. В большинстве случаев возможен полный статистический анализ полученных результатов. Экспериментальные методы являются не только более "осторожными" по сравнению аналитическими методами, но и более точными.

Другой подход к получению математических моделей называют детерминистическим или аналитическим, когда искомую модель получают путем анализа закономерностей явлений, имеющих место в объекте. В основе детерминистического подхода лежат теоретические представления о природе исследуемого процесса. Однако теоретическое рассмотрение не в состоянии учесть все многообразие реально действующих факторов. При разработке математического описания сложных объектов, обладающих большим количеством взаимосвязей, многими факторами приходится пренебрегать. Поэтому часто полученная математическая модель является грубой, обладая невысокой точностью. Кроме того, данный подход является очень трудоемким и длительным. Он предполагает знания большого количества априорной информации, что на реально действующих объектах часто невозможно. В силу указанных недостатков детерминистический подход при разработке математических моделей применяется лишь для относительно простых, хорошо изученных объектов.

В литературе часто под идентификацией понимают разработку математических моделей в целом, т.е. как используя ЭСМ, так и аналитические методы. Это есть широкое толкование термина идентификация.

Объект исследования может быть представлен в виде блок-схемы (рис.1.1). Совокупность переменных, характеризующая объект, разбита на следующие группы:

1) контролируемые и управляемые входные переменные  = [u1, u2, ... , uk]т. Значения входных переменных, как правило, заключены в определенном интервале, задаваемом технологическим регламентом процесса или техническими ограничениями:

,  ∀ i=1,..,k ;

2) контролируемые, но неуправляемые переменные   =[z1,  z2, ... , zS]т, т.е. измеряемые входные переменные объекта, целенаправленное изменение которых невозможно;

3) неконтролируемые и неуправляемые переменные  = [f1, f2,..., fl]т. Это возмущающие воздействия, у которых временные характеристики, точки приложения и интенсивность действия носят случайный характер и не поддаются  определению;

4) выходные переменные =[у1, у2, ... , уn]т cодержат сведения о количественных и качественных характеристиках выходного продукта.	Как выходную величину часто выбирают некоторый обобщенный технико-экономический показатель, оценивающий качество и эффективность работы системы. В этом случае выходная величина-скаляр;

5) вектор состояния = [x1, x2, … ,xn]т представляет собой набор внутренних переменных – координат состояния, которые определяют положение (состояние) ОУ для каждого момента времени. Совокупность всех возможных координат состояния образует пространство состояний.

Рисунок 1.1. Блок-схема объекта управления.

Постановка задачи идентификации. Для решения задач теории управления может быть поставлен вопрос построения математической модели систем или объекта управления (ОУ) типа “вход - выход” по экспериментальным данным. Когда это возможно, задача идентификации ставится на построение математической модели ОУ в пространстве состояний. Применение экспериментально-статистических методов идентификации объясняется тем, что у сложных ОУ (систем) априорная информация о закономерностях их функционирования неполная или даже отсутствует совсем и создание системы управления в этом случае связано с рядом теоретических и практических трудностей.

Во многих задачах системотехники, в особенности связанных с управлением, могут быть выделены 4 взаимодействующие части:

1) определение цели;

2) определение положения системы относительно цели;

3) определение внешних факторов, влияющих на прошлое, настоящее и будущее системы с последующим построением модели системы;

4) определение политики (закона) управления.

Этап 3 и есть задача идентификации: построение моделей системы по записям результатов ее функционирования.

Идентификация затрудняется наличием шумов, которыми могут быть, например, чистые помехи; неизмеряемые сигналы, коррелированные с измеряемыми; ошибки измерения и преобразования; ошибки, связанные с неадекватностью предлагаемой структуры модели объекту и т.п. Без потери общности все эти шумы можно привести к выходу в виде аддитивной составляющей и представить одной векторной величиной e(t) так, что теперь вектор выходных величин является алгебраической суммой истинных, но неизмеряемых, выходных величин и вектора шума: yt=vt+et. Теперь ОУ можно представлять эквивалентной (приведенной) блок-схемой (рис. 1.2).

Рисунок 1.2.  Блок-схема объекта управления.

Наблюдается (t), искаженный шумом вариант выхода системы (t), входной сигнал (t), внешнее возмущение . Объект может быть представлен уравнением «вход-выход» (1.1) или уравнением в пространстве состояний (1.2)

(1.1)

где (t) – неизвестные параметры системы.

(1) (t) = [ (t), (t), ,(t), (t),t]                              (1.2)

Порядок уравнений (1.1) и (1.2) вообще говоря неизвестен, хотя для большинства схем идентификации он предполагается выбранным заранее. Схема общей задачи идентификации дана на рис. 1.3, где  приняты следующие обозначения: (t) – известный входной сигнал; (t) – внешнее возмущение; (t) – неизвестный параметр; (t) -  шум; y(t) – наблюдаемый выход; q(t) – наблюдаемый вектор состояния.

В задачу идентификации входит:

а) оценка вектора неизвестных параметров(t);

б) оценка структуры функций φ(t) или (t), если они не заданы.

Вектор (t) может состоять из коэффициентов системы дифференциальных уравнений, средних значений и дисперсий шума. В общем случае, параметры могут быть функциями времени, но нами будет рассматриваться ситуация, когда параметры не являются функциями другой переменной.

Экспериментальные методы напрямую связаны с понятием эксперимента. Эксперимент является способом сбора информации об объекте управления. В зависимости от способа управления процессом сбора информации различают пассивный, активный и активно- пассивный эксперимент.

Рисунок 1.3. Схема идентификации ОУ.

Пассивный эксперимент предполагает регистрацию значений входных , контролируемых  и выходных переменных в режиме нормальной работы объекта без внесения каких-либо преднамеренных возмущений. Активный эксперимент основан на изменении значений входных величин u по заранее спланированной программе, которая называется планом эксперимента.

Активный эксперимент позволяет быстро вскрывать нужные эффекты, целенаправленно продвигаясь к области оптимального режима, строить модели процесса, адекватные результатам эксперимента, но при этом нарушается нормальный режим работы объекта (системы).

При активно-пассивным эксперименте, часть входных переменных изменяется согласно плану эксперимента, а другая часть не подвергается целенаправленному изменению. При этом виде эксперимента также нарушается нормальный режим работы системы.

При сборе, преобразовании и обработке данных эксперимента используется математический аппарат теории вероятностей и математической статистики, так как входные и выходные сигналы систем управления, в общем случае, имеют случайный характер. Ниже рассматриваются основные сведения о математических моделях случайных величин и случайных процессов.

1.2 Математические модели случайных величин

Случайное событие, случайная величина. Основным понятием теории вероятностей является случайное событие, которое отражает результаты эксперимента. Эксперимент состоит из отдельных частей, которые называются опытами. Эксперимент является инструментом для выявления и изучения механизма явлений, а в системах автоматического управления (САУ) служит для решения задач идентификации и оптимизации, изучения стохастических САУ. Эксперимент характеризуется количеством опытов (испытаний) N, а программа проведения эксперимента (план эксперимента) обозначается как E(N). Для получения теоретических результатов математической статистики предполагают неограниченное число испытаний. Важная чертой эксперимента является то, что его результат заранее неизвестен независимо от того является ли изучаемое явление случайного или детерминированного характера. Множество всех возможных исходов эксперимента называется выборочным пространством эксперимента S. Каждый исход дает описание результата со всеми существенными деталями. Результат каждого опыта эксперимента есть событие и так как оно заранее непредсказуемо является случайным событием.

Пример 1. Игральная кость: выборочное пространство эксперимента S составляют четные и нечетные числа i: 1 ≤ i ≤ 6. Результаты эксперимента принимают только дискретные значения, следовательно, образуют дискретную случайную величину.

Пример 2. Задача измерения: измеряется некоторая величина X: 0 ≤ X ≤ a. Ошибка измерения ∆ = x – a может варьироваться в пределах 0 ≤ Δ ≤ a и образует непрерывную случайную величину, т.к. имеет несчётное множество исходов на конечном интервале.

Таким образом, измерения (наблюдения) в эксперименте порождают случайные события, множество всех возможных исходов эксперимента образует случайную величину. Случайная величина есть выборочное пространство S эксперимента, а элементы выборочного пространства S – случайные события, т.е. значения случайной

величины.

1.2.1 Вероятностные характеристики СВ

Случайную величину обозначают заглавными буквами латинского алфавита, а значения случайной величины, которые являются элементами выборочного пространства S, соответ-ствующими строчными буквами.

Случайное событие характеризуется вероятностью – мерой возможного наступления события. Относительная частота наступления события определяется как отношение количество опытов, когда наблюдалось событие, к общему числу опытов N и называется частостью. Частость проявляет статистическая устойчивость и при большом количество опытов группируется около определенного числа, что и называется вероятностью наступления данного события. Вероятность наступления события X = xi записывается как

P(xi) = P(X = xi) = pi .

Случайная величина характеризуется законом распределения вероятностей, который может выражен в виде правила (алгоритма), таблицы, графика или формулы (аналитически). Закон распределения вероятностей случайной величины задает связь между возможными значениями случайной величины с вероятностью их появления. Аналитической формой представления закона распределения вероятностей случайной величины являются:

- интегральная функция распределения вероятностей случайной величины;

- дифференциальная функция распределения вероятностей случайной величины.

Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины может быть выражен многоугольником распределения. Для непрерывной случайной величины поступить аналогичным образом нельзя, т.к. принципиально невозможно выписать в последователь-ность и занумеровать все значения случайной величины. Поэтому в этом случае говорят о вероятности попадания случайной величины в интервалы возможных значений. Распределение воспроизводится тем точнее, чем большее число испытаний было проведено. Оптимальным считается число интервалов 10 – 20, а число опытов – от 200 до 300.

Интегральная функция распределения вероятностей случайной величины. Интегральная функция распределения вероятностей случайной величины F(x) показывает вероятность наступления случайного события X < x: F (x) = P (X < x). Непрерывным случайным величинам соответствует непрерывная интегральная функция распределения, а дискретным случайным величинам – дискретная интегральная функция распределения.

Дискретная интегральная функция распределения: F(x) =  xi<x Pxi.

Можно указать ряд свойства интегральной функции распределения. Эта функция является неубывающей функцией своего аргумента:

если x1 < x2, то  F(x1) ≤ F(x2).

Ее значения лежат в сегменте [0, 1]:

0 ≤ F (x) ≤ 1.

Вероятность попадания случайной величины в полуинтервал

x1 ≤ X < x2:

P{x1 ≤ X < x2} = F(x2) – F(x1)                                  (1.2.1)

Вероятность того, что случайная величина принимает значение X = xi равна нулю:  P(X = xi) = 0. С учетом этого имеет место соотношения:

P{x1 ≤ X ≤ x2} = P{x1 ≤ X < x2} = P{x1 < X < x2}.               (1.2.2)

Пусть выборочное пространство случайной величины задан интервалом S = (a, b). Тогда имеет место следующие соотношения:

F(x) = 0 х a  и F(x) = 1 х  b.             (1.2.3)

Это справедливо на том основании, что при х  a событие X < х является невозможным и P (x) = 0, а при х  b событие X < х является достоверным и P (x) = 1. Пусть в соотношении (1.2.3) a =-∞, а b = ∞, т.е. выборочным пространством случайной величины является вся числовая ось S = (-∞ ; ∞). В этом случае

F (-∞) =limx→-∞PX<x=0;

F (∞) = limx→∞PX<x=1.

Дифференциальная функция распределения вероятностей случайной величины. Эту функцию также называют плотностью распределения вероятностей случайной величины и обозначают через p(x). Дифференциальная функция распределения является первой производной от интегральной функции распределения, которая является для нее первообразной

p(x) = .                                   (1.2.4)

Дифференциальная функция распределения существует только для непрерывных случайных величин. Вероятностный смысл дифференциальной функции распределения в том, что она задает плотность распределения вероятности случайной величины в заданном интервале или в точке:

p(x) = lim∆x→0  P {x ≤ X<x+ ∆x)∆x          (1.2.5)

Дифференциал вероятности называется элементом вероятности

p x∆x = P {x ≤ X ≤ x + ∆x) = p xdx.

Для конечного интервала (x1, x2) справедливо:

P{x1 ≤ X < x2} = x1x2p x dx.                          (1.2.6)

Соотношение (1.2.6) доказывается по формуле Ньютона-Лейбница

P{x1 ≤ X < x2}= F(x2)– F(x1)= x1x2 dF(x)dx dx = x1x2pxdx

или

x1x2dF(x) = x1x2рx dx                               (1.2.7)

Теперь можно сделать некоторые выводы:

1. Если плотность распределения px четная функция, то

P{-x < X < x} = P{|X|< x} = 2 -∞xpx dx

2.		             F(x) = P{X < x} = -∞xpx dx

Это справедливо на том основании, что

F(x)= P{-∞ < X < x} = -∞xр x dx

3. Плотностью распределения px является неотрицательной функцией px≥ 0, т.к. ее первообразная F(x) является неубывающей функцией.

4. 				     -∞∞p x dx = 1.

5. Дифференциальной функцией распределения может служить любая функция, которая удовлетворяет условиям:

1) p x ≥ 0; 2) -∞∞p x dx=1.

1.2.2 Числовые характеристики случайных величин

Исчерпывающими характеристиками случайных величин являются интегральная функция распределения F(x) и дифференциальная функция распределения p x. Кроме них есть числовые характеристики случайных величин, которыми на практике пользуются часто.  Это связано с тем, что:

а) в некоторых случаях невозможно или затруднительно получить функции F(x), p x;

б) расчеты с использованием функций F(x), p x могут быть сложными;

в) вероятностные и статистические характеристики случайных величин можно представить с использованием числовых характеристик.

Числовые характеристики определяют центр, масштаб и форму распределения. К параметрам центра распределения относятся матема-тическое ожидание МХ, медиана МеХ.

Математическое ожидание для непрерывных случайных величин определяется как

МХ= M(x) = -∞∞xр(х)dx = -∞∞xdFx,                 (1.2.8)

а для дискретных случайных величин оно равно

МХ=i=1nxipi.                                     (1.2.9)

Если принять, что p x есть способ задания относительного веса, то математическое ожидание определяет способ задания абциссы центра тяжести.

Отметим некоторые свойства математического ожидания.

1. Если все значения случайной величины уменьшить (увеличить) в некоторое число раз, не меняя их вероятностей, то математическое ожидание уменьшится (увеличится) во столько раз:

М{xa} = 1a M{x}.

2. Матаматическое ожидание суммы независимых случайных величин равно сумме матаматических ожиданий слагаемых:

Mi=0nХi=i=0nMХi.

3. Математическое ожидание произведения незавасимых случайных величин равно произведению математического ожидания сомножителей.

M i=1nXi=i=1nMXi.

Медиана МеХ-это такая точка z (значение случайной величины Х), когда интегральная функция распределения принимает значение, равное 0,5

F(z) =-∞zpxdx=0,5 = X12.                            (1.2.10)

Для дискретных  случайных величин

МеХ = Me {X}= X12 = F(z) = pi = 0.5.                         (1.2.11)

Медиана делит площадь под плотностью распределения р(х) пополам и является удобной характеристикой центра распределения случайных величин, плотность распределения которых не является симметричным.

Мода для непрерывных случайных величин–это экстремальное значение плотности распределения р(х) , т.е. X=z такая точка, что

Mo = p(z) = max p(x).                            (1.2.12)

Распределения  могут быть одномодальными или многомодальными.

Также для случайных величин вводятся такие характеристики, как квартиль X14; X12; X34, дециль X0,1 ; X0,2 ; … ; X0,9, процентиль X0,01 ; X0,02 ; … ; X0,99. Эти параметры определяют такие значения случайной величины Х, когда область изменения случайной величины Х соответственно делится на 4 , 10, 100 интервалов, попадание в которых имеют  равные вероятности.

Более общей характеритикой является квантиль. Квантиль уровня вероятности α определяет такое значение случайной величины X=xα , когда вероятность Р{ X < xα ) = α , т.е. F(xα)= Р{ X < xα ) = α . Медиана, квантиль, дециль – это частные случаи квантиля, в общем случае можно говорить о 100α процентном квантиле. Квантиль можно определять по обратной функции распределения G(α): G(α) = F-1(x) , т.е. α= F(x). Отсюда следует, что x = G(α). G(α) – это такое число, что случайная величина с вероятностью α принимает значение, не превосходящее G (α).

Моменты распределения. Различают начальные и центральные моменты. Начальным моментом к-порядка vk непрерывной случайной величины называется математическое ожидание от случайной величины к-степени:

vkx=vk = MXk = -∞∞xkpxdx .                       (1.2.13)

Начальный момент первого порядка (k=1) равен математическому ожиданию случайной величины v1=МХ, а начальный момент нулевого порядка равен единице v0=1.

Для дискретной случайной величины начальный момент определяют из условия

vkx=i=1nxikpxi.                              (1.2.14)

Случайная величина X называется центрированной случайной величиной, если она определена как

X = X – MX = X - mx.

Центральным моментом к-порядка µk называется математическое ожидание от центрированной случайной величины к-степени.

µk=M ( X-MX)k=-∞∞(x-mx)kpxdx.

Заметим, что µ0=1; µ1=0. Центральным моментом 2-порядка является дисперсия случайной величин, которую обозначают как µ2,  DX, σx2,σx2.

µ2=DX= σx2=σx2= -∞∞x-mx2pxdx .

Центральный момент 2-порядка можно выразить как разность математи-ческого ожидания от квадрата случайной величины и квадрата математи-ческого ожидания случайной величины.

µ2=M(x-v12)=MX2-2Mx*v+Mv12= v2-2v12+ v12= v2-v12=MX2-(MX)2.

Свойства дисперсии:

1. Дисперсия от суммы независимых случайных величин равняется сумме дисперсий от случайных величин D ( X + Y ) = DX + DY.

Это можно доказать, используя свойство математического ожидания:	D ( X + Y ) = M { ( X + Y ) – M ( X + Y ) }2= M  X-MX +  Y-MY 2=M { ( X-MX)2+2X-MXY-MY+Y-MY2}==MX-MX2+2M X-MXY-MY+MY-MY2=DX+DY.

2. Добавление к случайной величине числа не меняет дисперсию

D(X + с) = DX , где с = const.

Доказательство: D (X + с) = DX + Dс = DX, т.к. дисперсия постоянной величин равна нулю.

3. Дисперсия линейной комбинации независимых случайных величин:

D{cTX} = c12 DX1+ c22 DX2 + … + cn2 DXn.

Положительный квадратный корень от дисперсии называется среднеквадратическим отклонением (СКО) случайной величины. СКО определяет масштаб распределения σx= σx= +DX.

Свойства СКО:

1) σс=0, где  с= const;

2) σСX=с σX, где  с= const;

3) СКО линейной комбинации независимых случайных величин

σ{cTX} = с12 σx1+ с22 σx2 + … + сn2 σxn.

Отношение СКО к математическому ожиданию называется относительным СКО или коэффициентом вариации:

v= σxMX* 100%.

Следующие числовые характеристики случайной величины – асимметрия и эксцесс.

Асимметрия представляет собой отношение центрального момента 3-порядка к кубу СКО

As= µ3σ3.

Асимметрия определяет форму распределения, а именно симметрию относительно центра распределения. Если длина правой части распределения больше длины левой части распределения, то As > 0, и As < 0 – если наоборот. Для симметричных распределений µ1= µ3= µ5=…0 .

Эксцесс (коэффициент эксцесса) Es – показатель островершинности или сплющенности распределения, определяется как отношение центрального момента четвертого порядка к СКО четвертой степени:

Es=µ4σ4= µ4µ22= µ4(DX)2  .

Для нормального распределения случайной величины Es = 3, поэтому иногда показатель эксцесса определяется по формуле

Es= µ4σ4-3.

В этом случае, коэффициент эксцесса для нормированного нормального распределения равняется нулю.

Случайная величина

X0= X- mxσx

называется нормированной (стандартной) случайной величиной, т.к. ее математическое ожидание равно нулю, а дисперсия – единице:

MXо=0;  DXо=1.

1.2.3 Некоторые законы распределения случайных величин

Равномерное (прямоугольное) распределение случайных величин. Равномерным называют распределение, когда в интервале (а, в) плотность распределения случайной величины Х постоянная, а вне интервала равна нулю. Это распределение характеризуется следующими соотношениями:

px= 1b-a ,  если a≤x ≤b0 ,  если x<a или x>b;

abpxdx=pxabdx=1;

px=( abdx )-1= 1b-a;

Fx= 0   , если x<a axpxdx , если  a≤x <b 1   , если x≥b ;

Fx= axpxdx= ax1b-adx= x-ab-a;

Числовые характеристики распределения:

MX=a+b 2;     DX= (b-a)212;     DX= v2-v12;    MeX= a+b 2;

M0X=1b-a  , т.е. любое число из отрезка [a, b]; AsX=0;EsX= -1,2.

При a=0 и b=1 равномерное распределение называется стандартным.

Нормальное распределение вероятностей случайных величин (распределение Гаусса).

1. Плотность распределения

px= 1σx2πexp⁡(-(x- mx)22σx2),

где mx -математическое ожидание;  σx2=DX-дисперсия.

2. Функция распределения

Fx= -∞xpxdx= 1σx2π-∞xexp⁡(-(x- mx)22σx2)dx.

График плотности распределения p(x) называется нормальной кривой или кривой Гаусса. Числовые характеристики mx и  σx определяют расположение и форму распределения. При уменьшении mx кривая плотности распределения px, не изменяя формы, смещается влево вдоль оси x, а при увеличении mx – вправо. С ростом σx максимальное значение px уменьшается, становясь более пологой. Кривая px симметрична относительно математического ожидания mx.

Числовые характеристики распределения:

MX = mx ;           DX = σx2 ;		M0X= 1σx2π ;

MeX = MX = mx; 	AsX = µ3σ3=0 ;  	 EsX=µ4σ4=3.

p(x)

Me

68.3%

95.5%

99.7%

х

v1-3б    v1-2б      v1-б        mx       v1+б    v1+2б   v1+3б

Имеет место так называемое правило трех сигм (3б), согласно которому с вероятностью 0,997 значение случайной величины данного распределения лежит в интервале (v1-3б, v1+3б ), с вероятностью 0,955 – в интервале (v1-2б, v1+2б ) и с вероятностью 0,683– в интервале (v1-б, v1+б ):

Pv1-б<X< v1+ б=0,683;

Pv1-2б<X< v1+2б=0,955;

Pv1-3б<X< v1+3б =0,997.

Таким образом, практически все значения нормально распределённой случайной величины лежат в интервале (v1-3б, v1+3б ). Распределение при mx=0 и σx2=1 называется стандартным (нормированным) нормальным распределением.

Кроме того, отметим, что существуют системы случайных величин или многомерные случайные величины, которые представляются многомерными законами распределения вероятностей случайных величин. Для них также имеет место числовые характеристики, а также условные законы распределения вероятностей. Более подробные сведения о законах распределения вероятностей случайных величин, в том числе, о многомерных распределениях, можно найти в литературе по теории вероятностей и математической статистике, в частности, в справочнике [46].

1.3 Математические модели случайных процессов

1.3.1 Вероятностные характеристики случайных процессов

Функция случайных величин.  Под функцией случайных величин Х1, Х2,…, Хn понимают такую случайную величину Y, которая принимает значение

y=f(x1,x2,…,xn)                              (1.3.1)

каждый раз когда случайные величины Xi, принимают значения xi, . При этом предполагается, что рассматриваемая функция f определена для всех возможных значений аргументов. Функция случайных величин также представляет собой случайную величину. При рассмотрении функции случайных величин основная задача заключается в отыскании закона распределения вероятностей функции f по законам распределения вероятностей ее аргументов.

Общий подход в решении поставленной задачи состоит в следующем. Случайное событие

y1<{Y=f(X1,X2,…,Xn)}<y2

можно представить как попадание случайной точки (X1,X2,…,Xn) в множество Х, определяемое указанным выше неравенством.

В соответствие с определением непрерывной случайной величины вероятность такого события равна интегралу по множеству Х  от плотности совместного распределения вероятностей величин X1,X2,…,Xn, т.е.

P{y1<Y<y2}=Хp(x1,x2,…,xn)dx1dx2…dxn.     (1.3.2)

Для определения плотности распределения случайной величины Y интеграл (1.3.2) необходимо преобразовать к виду

P{y1<Y<y2}=y1y2p(y)dy.                     (1.3.3)

Преобразование интеграла (1.3.2) к виду (1.3.3) представляет, в общем случае, сложную задачу. Наиболее легко такое преобразование осуществляется для монотонных функций одной случайной величины.

Случайная функция. Случайной называется такая функция некоторого аргумента, которая при каждом значении аргумента является случайной величиной. Случайную функцию Х(t) аргумента tT будем называть случайным процессом (вероятностным или стохастическим процессом); здесь t – время. Каждое испытание дает определенную функцию x(t), которая называется реализацией процесса или выборочной функцией. Случайный процесс можно рассматривать как совокупность реализаций (множество реализаций) процесса Х(t) или как совокупность случайных величин Х (t), зависящих от действительного аргумента t. При этом должны быть заданы распределения вероятностей систем случайных величин Х1=Х (t1), Х2=Х(t2), … , Хn=Х(tn), т.е. выборочных значений процесса, для любого конечного множества значений времени  t1, t2, … , tn, называемых выборочными моментами. Случайные функции нескольких аргументов называются случайными полями.

К примеру, случайным процессом является напряжение дрейфа на выходе усилителя постоянного тока.

Случайный процесс дискретен или непрерывен, если дискретно или непрерывно распределение величин Х(t1), Х(t2), … , Х(tn) для каждого конечного множества t1, t2, … , tn.

Наблюдения над случайным процессом, протекающим в системе управления при неизменных контролируемых условиях опыта, дадут каждый раз различные выборочные функции x(t). Заранее предсказать реализацию случайного процесса для произвольного наблюдения невозможно. Множество реализаций случайного процесса описывается вероятностными и числовыми характеристиками.

Вероятностные характеристики случайных процессов (СП).

Случайные процессы представляются интегральной функцией распределения вероятностей СП и плотностью распределения вероятностей СП, которые бывают одномерными и многомерными. Характеристики СП для одного момента времени называются одномерными или первого порядка, а характеристики для нескольких моментов времени, соответственно многомерными или i-го порядка, где i есть количество моментов времени.

Пусть t=t1. Тогда можно получить реализацию СП x(t1), представляющею одну точку в виде случайной величины.   Ee можно характеризовать функцией распределения первого порядка

F1(x1,t1)=P{Хt1<x1},                  (1.3.4)

которая равна вероятности того, в момент времени t1значение СП Хt1 меньше, чем x1.

Пусть t=t1, t=t2, т.е. рассматриваются два момента времени. Теперь для описания СП следует использовать функцию распределения второго порядка или по другому, двумерную функцию распределения

F2(x1,t1;x2,t2)=P{Хt1<x1;Хt2<x2}.     (1.3.5)

Вводя в рассмотрение три момента времени t1,t2, t3, получим функцию распределения третьего порядка. Рассматривая n значений времени, приходим к понятию функцию распределения n-порядка:

Fnx1,t1;x2,t1;…; xn,tn=

=P{Хt1<x1;Хt2<x2;…;Хtn<xn}.              (1.3.6)

В этом случае функция распределения n-порядка отражает вероятность

совместного наступления n событий

Хt1<x1;Хt2<x2;…;Хtn<xn.

Аналогично рассуждая можно получить плотности распределения различных порядков для непрерывного СП.  Плотность распределения первого порядка p(1) связан с интегральной функцией распределения вероятностей СП F1следующим образом

p1x1,t1=∂F1(x1,t1)∂x1 .                       (1.3.7)

Плотность распределения второго порядка p(2) находится из следующего соотношения

p2x1,t1;x2,t2=∂2F2(x1,t1;x2,t2)∂x1∂x2.                (1.3.8)

Теперь нетрудно написать соотношение и для плотности распределения n-порядка

pnx1,t1;x2,t2;…; xn,tn=∂nFn(x1,t1;x2,t2;…; xn,tn)∂x1∂x2…∂xn.    (1.3.9)

Заметим, что i-мерная плотность распределения показывает вероятность того, что в момент времени t1  значение СП находится в пределах между  x1 и x1+dx1, в момент времени t2 – между x2 и x2+dx2, а в момент времени ti-между  xi и хi+dxi.

Из записи (1.3.9) можно получить связь между функцией распределения и плотностью распределения следующего вида

Fnx1,t1;x2,t2;…; xn,tn=

=-∞x1-∞x2…-∞xnpnx1,t1;x2,t2;…; xn,tndx1dx2…dxn.  (1.3.10)

Наиболее простым случайным процессом является независимый случайный процесс. Этот процесс характеризуется выборочной функцией x(t), значения которой в различные моменты времени независимы:

pnx1,t1;x2,t1;…; xn,tn=

=p1x1,t1p1x2,t2…p1xn,tn.                (1.3.11)

Системы случайных процессов. Системы случайных процессов или многомерный случайный процесс образуется двумя или более случайными процессами. Это характерно также и для систем управления, в которой имеются входные и выходные величины, переменные состояния.

Пусть X(t) и Y(t) случайные функции. Многомерный СП характеризуется совместной функцией распределения и плотностью распределения:

F2(x1,t1;y2,t2)=P{Хt1<x1;Yt2<x2},

p2x1,t1;y2,t2=∂2F2(x1,t1;y2,t2)∂x1∂y2.

Стационарные и стационарно связанные случайные процессы. Случайный процесс X(t) называется стационарным, если все его конечномерные распределения вероятностей инвариантны (независимы) относительно сдвига по параметру t :

Fnx1,t1;x2,t1;…; xn,tn=

Fnx1,t1+t0;x2,t2+t0;…; xn,tn+,              (1.3.12)

-∞<t0<∞; n=1,2,….

Из выражения (1.3.12) видно, что функция распределения вероятностей n-порядка зависит от n-1 разностей моментов времени

1=t2-t1, 2=t3-t1, …, n-1=tn-t1.

Таким образом, стационарный случайный процесс – это процесс, статистический характер которого остается неизменным во времени. Это– аналог установившегося процесса. Определение, основанное на выполнении условия (1.3.12), дает понятие стационарности в узком (строгом) смысле. Широкий смысл стационарности заключается в том, стационарными считаются такие СП, у которых математическое ожидание и дисперсия не зависят от времени, а корреляционная функция зависит от величины τ = t2 - t1.

Пусть заданы два случайных процесса X(t) и Y(t). Если функции совместного распределения n-порядка случайных величин X(t) и Y(t) инвариантны относительно сдвига по параметру t, то процессы X(t) и Y(t) называются стационарно связанными.

Многомерные законы распределения содержат в себе большой объем информации о поведении СП. В то же время для экспериментального оценивания многомерных функций и плотностей распределения также требуется очень большой объем исходных данных. Поэтому получение функций и плотностей распределения случайных процессов в реальных системах является чрезвычайно сложной задачей. Для решения многих практических задач достаточно использование более простые характеристики случайных процессов, которые по аналогии с случайными величинами, иногда называют   числовыми характеристиками СП. Многие числовые характеристики являются частными случаями начальных и центральных моментов распределения. Наиболее часто применяемыми характеристиками СП являются среднее по множеству наблюдений (математическое ожидание), дисперсия, мода, среднее по времени, корреляционные функции, спектральные плотности.

Среднее по множеству наблюдений. Пусть рассматривается случайная величина X(t1)=X1 , т.е. СП при моменте времени t=t1. Среднее по множеству наблюдений обозначается как mx(t1) или MX1 или M{X(t1)}. Среднем по множеству (по ансамблю) называется величина

mxt1=-∞∞x1p1x1,t1dx1.                      (1.3.13)

Это начальный момент первого порядка, т.е. математическое ожидание функции x(t1) – случайной величины X(t1). Как следует из выражения (1.3.13) среднее по множеству (математическое ожидание) является функцией времени t, поэтому значения математического ожидания mxt разные для различных значений параметра t.

Среднее значение по множеству квадрата случайной величины X(t1):

M{X2(t1)}=-∞∞x12p1x1,t1dx1.                    (1.3.14)

Для стационарных случайных процессов плотность распределения не зависит от времени, поэтому

M{X(t1)}=const;     M{X2(t1)}=const.

Центрированная случайная функция определяется как

X(t1)= X(t1-M{X(t1)

Введем понятие дисперсии D{X(t1)}:

D{X(t1)}=M{X(t1)-M{X(t1)}2

Среднее по времени. Понятие среднего по времени является обобщением понятием среднего арифметического значений хi процесса X(t) в различные моменты времени. Пусть производятся N измерений  одной реализации СП X(t) на интервале   -T t  T. Измерения проводятся с интервалом t=. Тогда среднее арифметическое находится из условия:

xt=i=1NxiN=∆ti=1NxiN∆t=12Ti=1N∆txi.            (1.3.15)

Допуская, что количество измерений N очень большое, т.е. N, можно получить формулу для среднего по времени для конечного интервала времени

xt=12T-TTx(t)dt.

Теперь можно обобщить формулу для среднего по времени на более общий случай – для бесконечного интервала времени, когда Т

xt=limT→∞12T-TTx(t)dt.                          (1.3.16)

Именно по выражению (1.3.16) и вычисляют среднее по времени СП.

Аналогично можно найти среднее по времени квадрата значения СП:

x2t=limT→∞12T-TTx2(t)dt.                     (1.3.17)

## СП называется эргодическим, если с вероятностью, равной единице, среднее по множеству СП равно среднему по времени СП:

.         (1.3.18)

Kорреляционные функции по множеству. Корреляционные функции выражают связь между двумя значениями одного случайного процесса, либо между значениями двух случайных процессов.

### Пусть имеется случайный процесс Х(t). Связь между значениями X(t1), X(t2) в момент времени t1, t2 может быть приближенно оценена средним значением их произведения , т.е.

### .  (1.3.19)

Эта функция называется автокорреляционной функцией по множеству. Так как интегрирование ведется по переменным х1 и  х2 , то автокорреляционная функция, вообще говоря, зависит от моментов времени t1 и t2.

Для стационарных случайных процессов плотность совместного распределения зависит, как ранее отмечалось, лишь от разности t1  и  t2, т.е.

,    .

Поэтому для стационарных случайных процессов автокорреляционную функцию можно переписать в виде

(1.3.20)

При

т.е. автокорреляционная функция в этом случае равна математическому ожиданию квадрата случайного процесса Х(t).

Пусть даны два случайных процесса Х(t) и . Связь между значениями случайных процессов X(t1), Y(t2) в моменты времени t1и t2 задается математическим ожиданием от произведения этих двух СП:

Kxyt1,t2=MXt1Yt2=

= -∞∞-∞∞x1y2 p2(x1,t1;y2,t2) dx1dy2.               (1.3.21)

Функция Kxyt1,t2 называется взаимной корреляционной функцией по множеству. Если СП Х(t) и Y(t) являются стационарными и стационарно связанными процессами, то

p2x1,t1;y2,t2=p2x1,y2,τ,  τ=t2-t1.

Теперь (1.3.21) можно переписать следующим образом

Kxyτ=-∞∞-∞∞x1y2 p2(x1,y2,τ) dx1dy2.

Два случайных процесса называются некоррелированными, если

Kxyτ=0.

Свойства корреляционных функций.

1.Автокорреляционная функция является четной функцией, поэтому

Kx(t1, t2) = Kx(t2, t1) или  Kx(τ) = Kx(-τ).

2. Взаимнокорреляционная функция является нечетной функцией

Kxy(τ) = Kyx(-τ).

3. Начальное значение автокорреляционной функции равно дисперсии.

4. Значение автокорреляционной функции для любого значения аргумента не превышает ее начального значения.

5. Значения нормированных корреляционных функции по абсолютной величине не превосходят 1:

|rx(t2, t1)| ≤ 1;      |rxy(t1, t2)|  ≤ 1.

Нормированные корреляционные функции дают четкое представление о тесноте связи (коррелированности) между случайными процессами и получаются из следующих условий:

1) нормированная автокорреляционная  функция

rxt1,t2=Kxt1,t2Kxt1,t1Kxt2,t2=Kxt1,t2M{X2(t1)}M{X2(t2)};      (1.3.22)

2) нормированная взаимнокорреляционная функция

rxyt1,t2=Kxyt1,t2Kxt1,t1Kyt2,t2=Kxyt1,t2M{X2(t1)}M{Y2(t2)}.       (1.3.23)

Для решения многих практических задач систем автоматического управления достаточно рассматривать математические ожидания и корреляционные функции. Теория, обходящиеся лишь этими характеристиками, называются корреляционной теорией случайных процессов. В корреляционной теории стационарными считаются такие случайные процессы, у которых математическое ожидание и дисперсия не зависят от времени, а корреляционная функция зависит от τ = t2 - t1.

Такие СП называются стационарными в широком смысле. Процессы, стационарные в узком смысле стационарны и в широком смысле, однако обратное утверждение неверно.

Корреляционные функции по времени.

Автокорреляционная функция

.                (1.3.24)

Взаимнокорреляционная функция:

.           (1.3.25)

Для эргодических процессов корреляционные функции по ансамблю совпадает с корреляционными функциями по времени

Kx(τ) = Rx(τ);   Kxy(τ) = Rxy(τ).

Спектральная плотность. Напомним, что рассматриваются стационарные эргодический СП. Спектральная плотность Sx(ω) определяется как прямое преобразование Фурье от автокорреляционной функции (АКФ):

.                      (1.3.26)

Следовательно, обратное преобразование Фурье позволяет находить АКФ из спектральной плотности:

.                     (1.3.27)

Спектральная плотность  Sx(ω) является действительной четной функцией. Физический смысл Sx(ω) состоит в том, что она описывает распределение мощности сигнала по частному спектру.

Взаимной спектральной плотностью Sxy(jω) называется прямое преобразование Фурье от взаимной корреляционной функции (ВКФ):

.                  (1.3.28)

Обратным преобразованием получается ВКФ:

.              (1.3.29)

Sxy(jω) может быть нечетной и комплексной функцией.

Пусть случайный процесс Z(t) образуется как сумма двух других случайных процессов X(t) и Y(t) с известными АКФ и ВКФ:

Z(t) = X(t) ± Y(t).

Тогда для АКФ и спектральной плотности СП Z(t) имеют место следующие соотношения:

KZ(τ) = Kx(τ) + Ky(τ) ±  Kxy(τ) ± Kyx(τ);

Sz(ω) = Sx(ω)+Sy(ω)±Sxy(jω)±Syx(jω) = Sx(ω)+Sy(ω)± 2ReSxy(jω).

1.3.2 Преобразование случайного сигнала

линейной динамической системой

В теории автоматического управления различают задачи анализа системы управления, синтеза системы управления, идентификации системы управления.

Задача анализа системы управления, в общем случае, является этапом задача синтеза системы управления, хотя в некоторых случаях она имеет самостоятельное значение. В анализе задача ставится так: имеется математическая модель систем управления и входного сигнала, требуется найти сигнал на выходе системы и оценить качество системы.

При синтезе системы управления предъявляются требования к качеству системы (выходному сигналу) и необходимо найти алгоритм работы устройства управления, при которых исходные требования выполняются.

При идентификации по измеренным значениям входного и выходного сигналов необходимо найти (оценить) математическую модель системы управления.

Далее нами будет рассмотрены закономерности преобразования случайного сигнала линейной стационарной системой, что впоследствии можно использовать для решения задач анализы, синтеза и идентификации линейных стационарных систем управления. При этом будем предполагать, что рассматриваются стационарные (в широком смысле) эргодические случайные процессы.

Пусть задана линейная стационарная система управления с математической моделью в виде весовой функции  или  комплексного коэффициента усиления (ККУ) (рис. 1.3.1).

Рисунок 1.3.1. Линейная стационарная система управления.

Пусть на вход системы поступает случайный процесс  с известными характеристиками. При этом на выходе системы получается некоторый иной случайный процесс. Требуется найти вероятностные характеристики сигнала на выходе.

Преобразование математического ожидания. Пусть выборочная функция (реализация) СП. Сигнал на выходе системы может быть выражен (найден) с помощью интеграла свертки, как реакция системы на совокупность импульсов  в моменты времени  длительностью , :

,                            (1.3.30)

где  - выборочная функция СП .

Найдем математическое ожидание выходной величины

.              (1.3.31)

Последнее выражение получено на основании того, что математическое ожидание от суммы равно сумме математических ожиданий от слагаемых. Правило распространяется и на интеграл, являющийся пределом суммы.

Из выражения (1.3.31) видно, что линейные системы преобразуют математическое ожидание случайного сигнала по тем же законам, что любой регулярный сигнал. Пусть - стационарный СП. Тогда  и выражение (1.3.31) можно переписать

.

Таким образом, среднее значение входного сигнала проходит через линейную систему как детерминированный сигнал.

Преобразование корреляционных функций. Рассмотрим моменты времени , для которых из (1.3. 30) получаем

.                                 (1.3.32)

Найдем произведение ,:

(1.3.33)

Если найти математическое произведения (1.3.24), то получим  автокорреляционную функцию  СП :

,  (1.3.34)

где  ;

.

Так как АКФ СП  не зависит от моментов времени и (см. 1.3.34), а зависит лишь от их разности  ( - стационарный процесс), то и СП  будет стационарным процессом, при условии сходимости интеграла (1.3.34).

Для определения взаимной корреляционной функции (ВКФ) между случайными процессами  и  рассмотрим моменты времени  для  и  для . Для выбранных моментов времени  X(t1) и  Y(t2) являются случайными величинами.

Умножим второе из уравнений (1.3.32) на :

.  (1.3.35)

Теперь найдем математическое ожидание от левой и правой частей выражения (1.3.35). Математическое ожидание от произведения X(t1Y(t2) ) дает взаимнокорреляционную функцию Kxyt1,t2:

,     (1.3.36)

где .

Для стационарного СП .

Из выражения (1.3.36) можно сделать следующий вывод:

ВКФ можно рассматривать как “реакцию” линейной системы автоматического управления с весовой функцией  на сигнал

, так как интеграл (1.3.36) есть интеграл свертки, если  принять за входной сигнал системы.

Преобразование спектральных плотностей. Пусть  - входной сигнал или гармоническая составляющая входного сигнала частоты частоты, возможно, с бесконечно малой случайной амплитудой. Спектральная плотность сигнала пропорциональна математическому ожиданию квадрата амплитуды, т.е.

# .                           (1.3.37)

Гармонический сигнал пройдя через линейную систему автоматического управления изменяет свою амплитуду и фазу. Таким образом, на выходе системы имеется сигнал

.

Как было отмечено, спектральная плотность пропорциональна математическому ожиданию квадрата амплитуды, поэтому для спектральной плотности выходного сигнала имеем следущее выражение

.                      (1.3.38)

Поделив квадрат амплитуды выходного сигнала системы к квадрату амплитуды входного сигнала получим квадрат модуля комплексного коэффициента передачи системы управления (квадрат амплитудно-частотной функции):

.

Решив данное уравнение относительно A2(ω) и подставив решение в (1.3.38), имеем

(1.3.39)

Мы нашли связь между спектральной плотностью выходного сигнала и спектральной плотностью входного сигнала. Как видно, спектральная плотность выходного сигнала зависит только от амплитудно-частотной функции системы, а фазо-частотная функция не влияет на нее.

Из (1.3.39) как следствие вытекает связь между амплитудно-частотной функцией системы и спектральными плотностями входных и выходных сигналов:

.                         (1.3.40)

На основании формулы (1.3.36) можно записать связь между взаимной спектральной плотностью и спектральной плотностью входного сигнала

или                                     .                                    (1.3.41)

2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

2.1 Виды математических моделей

Различают математические модели систем управления следующих видов: статические и динамические, детерминированные и вероятностные. Динамические модели содержат в математическом описании не только переменные, но и их производные, и характеризуют процессы, развивающиеся во времени, а их математические модели представляют собой дифференциальные уравнения. Статические модели описывают установившееся состояние динамических объектов, когда значения производных равны нулю. Но также существуют объекты, входные и выходные переменные которых от времени не зависят, а математические модели представляют собой алгебраические уравнения, т.е. статические модели.

Многомерные системы управления описываются системой дифференциальных уравнений или системой алгебраических уравнений. Пусть имеется система управления (объект управления-ОУ) с к входами ui и n выходами yi (рис.2.1.1).

Линейные статические модели. При малых случайных возмущениях и нелинейностях можно принять, что процессы в ОУ имеют линейный характер. В этом случае имеет место линейная детерминированная модель системы управления (2.1.1). Эта модель является линейной как по параметрам, так и по переменным.

u1  								  y1

О У

uk   							                 yn

Рисунок 2.1.1. Блок-схема системы управления.

(2.1.1)

В задачах параметрической идентификации оцениванию подлежать (k+1)n коэффициентов системы уравнений. В векторной форме модель принимает вид:

y=B0+Bu ,        				  (2.1.2)

где:

Идентификации подлежат элементы матриц В0, В.

Нелинейные статические модели. Объект (система) в общем случае описывается многомерной функцией многих переменных

y=F(u) .                                        2.1.3)

Априорные сведения о характере поведения объекта или о виде функции F могут быть различными по объему и содержанию. Трансформация этих сведений в определенную функциюс неизвестными параметрамии составляет предмет структурной идентификации. В зависимости от объема априорной информации могут быть предложены различные процедуры конкретизации вида функции F. Можно различать подходаs, которые опираются на кусочно-линейное и функциональное представление зависимости "вход-выход". Частным случаем последнего является разложение в ряд по заданной системе функций.

y,                         (2.1.4)

где ηu, β – обобщенная система функций, аппроксимирующая неизвестную функцию F;

βTf(u) – система аппроксимирующих функций, линейная по параметрам;

f(u) – нелинейная вектор-функция;

– вектор неизвестных параметров.

Вероятностные модели. В общем случае статические вероятностные модели представляются в виде:

y=F(u, e),                                  (2.1.5)

где    -вектор выходных величин системы управления,   -вектор случайных помех, порожденный  внешной средой, самим объектом или средствами сбора и передачи информации о его работе .

В дальнейшем рассматриваются такие системы управления, для которых случайная помеха может быть аддитивно приведена к выходу

.                          	(2.1.6)

Динамические модели. Динамика многомерной системы управ-ления (см. рис. 2.1.1) может быть представлена с помощью интеграла свертки (Дьюамеля), матрицы передаточных функции, матрицы комплексных частотных функций, системы обыкновенных дифференциальных уравнений, системы дифференциальных уравнений в пространстве состояний.

Интеграл свертки  имеет вид

, i=1,r                 (2.1.7)

или

,      		    (2.1.8)

где  – матрица весовых функций;

e(t) – вектор шума (помехи).

Математическая модель системы управления с использованием передаточной функции может быть представлена в изображениях Лапласа как

Ys=WТsUs+E(s) ,                           (2.1.9)

где – матрица передаточных функций;

E(s) – изображение вектора шума.

Модели частотной области могут быть получены из векторно-матричного уравнения (2.1.9) путем замены в нем комплексной переменной s на мнимую переменную jω, тем самым совершив переход от преобразования Лапласа к преобразованию Фурье, который является частным случаем преобразования Лапласа. Моделями частотной области являются комплексный коэффициент передачи (ККП), амплитудно-частотная функция (модуль ККП) и фазо-частотная функция (аргумент ККП).

Модель в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Модель для многомерной системы управления

,            (2.1.10)

где aij(p), bij(p) -линейные операторы.

В матричной форме:

,                        (2.1.11)

где

Математическая модели в пространстве состояний представляет систему дифференциальных уравнений, разрешенных относительно первых производных от переменных (координат) состояния (2.1.12).

В этом векторно-матричном уравнении (2.1.12)

x – n-мерный вектор состояния;

x(1) – первая производная от вектора состояния;

yt=Cxt+e(t) – уравнение связи;

yt – r-мерный вектор выходных переменых;

e(t) – вектор шума.

-

Модели 2.7-2.12 являются вероятностными моделями. Как только в этих моделях  et=0, они превращаются в детерминированные модели.

Непараметрические модели линейных систем. Поведение линейного динамического ОУ однозначно определяется его реакцией на единичное импульсное воздействие и представляется интегралом свертки:

(2.1.13)

где  при .

Весовая функциязависит только от одного переменного - времени. Из (2.1.13) видно, что для определения , строго говоря, необходимо иметь измерения входа объекта управления за все время его существования, т. е. в пределах отдо . Однако весовая функция устойчивых систем обладает следующим свойством:  при . Физически это означает, что система после импульсного воздействия всегда возвращается в исходное состояние. Поэтому нет необходимости вычислять интеграл (2.1.13) до , достаточно интегрирование вести до момента значительного затухания переходного процесса, например до - времени регулирования. Характерно, что

при    ,

т.е. весовая функция, начиная с момента не выходит из- процентного коридора (обычно); - максимальное значение абсолютной величины . Теперь интеграл свертки может быть записан в виде:

(2.1.14)

Другой распространенной непараметрической моделью линейной стационарной системы являются ее амплитудно-частотная и фазо-частотная функции (характеристики)

,

или комплексный коэффициент передачи (ККП)

.                                (2.1.15)

Импульсная переходная функция и амплитудно- и фазо-частотная функции (характеристики) связаны соотношениями:

(2.1.16)

Передаточная функция линейной системы имеет вид:

.

После подстановки получается ККП  (2.1.17)

Введем следующие обозначения:

.

Тогда

(2.1.18)

Таким образом, зная дифференциальное уравнение или передаточную функцию, легко определить непараметрические модели  и, а затем и .

Из соотношений (2.1.18) можно получить, что

(2.1.19)

Весовая функция выражается через амплитудно- и фазо-частотную функции следующей зависимостью:

wt=2π0∞Aωcosφ(ω)cosωtdω.

Таким образом, по экспериментально измеренным амплитудно - и фазо-частотным функциям ОУ можно вычислить (идентифицировать непараметрическим путем) весовую функции и наоборот, по измеренным значениям w(t) можно определить ,.

Пусть линейная стационарная динамическая система представлена дифференциальным уравнением:

.                                      (2.1.20)

Если же известны модели  или  в непараметрической форме, параметры  параметрической модели  можно определить в результате решения одной из следующих задач:

где вектор искомых параметров.

2.2 Пространство состояний, управляемость и наблюдаемость

Пространство состояний. Современная теория управления основана на представлении одномерных и многомерных систем в пространстве состояний. Математические модели в пространстве состояний удобны для использования аппарата матричного исчисления и векторного анализа. Для представления системы управления в пространстве состояний (см. рис. 1.1) используется вектор состояния = [x1, x2, … ,xn]Т, который представляет собой набор внутренних переменных – координат состояния, определяющих положение (состояние) системы для каждого момента времени. Совокупность всех возможных значений координат состояния образует пространство состояний. Состояние системы – это совокупность таких значений координат состояния, знание которых, наряду с входными функциями и уравнениями, описывающими динамику системы, позволяет определить её будущее состояние и выходную переменную. Таким образом, вектор состояния системы однозначно определяет состояние системы в любой конкретный момент времени. Модель системы управления в пространстве состояний включает в себя входные, выходные переменных и переменные состояния, связанных между собой системой дифференциальных уравнений первого порядка, разрешенных относительно первых производных от переменных состояния. Математические модели в пространстве состояний, как правило, записываются в векторно-матричной форме.

Управляемость. Понятия управляемости и наблюдаемости является двойственными (дуальными) и введены впервые в 1960 г. Калманом 1-3. При рассмотрении вопросов идентификации понятия наблюдаемости важнее понятия управляемости, однако в силу дуальности понятий они рассматриваются совместно.

Система является управляемой, если она может быть переведена из любого состояния  при   в любое друго6е желаемое состояния   за конечный интервал времени  путем приложения кусочно-непрерывного управляющего воздействия   .

Пример неуправляемой системы приведен на рис. 2.2.1. Система является неуправляемой, т.к. входное воздействие u(t) влияет не на все переменные состояния.

Процесс  1

u(t)	                                                        x1(t)

# Процесс   2

x2(t)

# Процесс 3

x3(t)

# Процесс  4

x4(t0)							x4(t)

Рисунок 2.2.1 Неуправляемая система.

Рассмотрим критерии управляемости и наблюдаемости систем, основанные на каноническом уравнении состояния  или на полиномиальном разложении .

Критерий  управляемости  для  канонических  систем. Для исследования управляемости линейной системы, представленной канонической форме может быть использован критерий Гильберта. Критерий Гильберта подразумевает, что модель системы предварительно приведена к канонической форме:

(2.2.1)

где  А1 = diag; λ1,λ2,…, λn– собственные числа матрицы A1.

Эта форма математические модели удобна тем, что в ней отсутствует взаимосвязь между каноническими переменными состояния.

Критерий Гильберта. Система заданная в канонической форме (2.2.1), управляема, если ни одна из строк матрицы В1 не является нулевой, т.е. для управляемости в каждой строке матрицы В1 должен быть по меньшей мере один ненулевой элемент.

Следует отметить, что рассматриваемая каноническая форма уравнения состояния пригодно только для случаев, когда исходная матрица А имеет n различных собственных чисел i. Каноническое преобразование Жордана позволяет частично преодолеть эту трудность.

Наблюдаемость. Понятие наблюдаемости дополняет понятие управляемости. Управляемость означает, что каждое состояние системы чувствительно к воздействию управляемого сигнала (сигналов), а наблюдаемость подразумевает, что каждое состояние системы влияет на измеряемой выходной сигнал.

Система наблюдаема, если все ее состояния можно непосредственно или косвенно определить по вектору выходной величины системы. Поэтому, когда определенное состояние (или изменение этого состояния )не влияет на вектор выхода, система не наблюдаема.

Не наблюдаемая система не может быть идентифицирована в терминах ее полной модели в пространстве состояний, очевидно, невозможна идентификация параметров, относящихся к не наблюдаемым состояниям.

Критерий наблюдаемости Гильберта. Пусть исходная система имеет вид:

,                                       (2.2.2)

.

Для применения критерия Гильберта необходимо модель системы преобразовать в каноническую форму с диагонализацией, после чего она приобретет вид:

,

.

где

Система наблюдаема, если ни один из столбцов матриц С1 не является нулевым, т.е. в матрице С1  присутствует все zi .

2.3 Линейные преобразования в пространстве состояний

Вектор состояний может быть образован различными комбинациями n переменных состояния. Определить их можно в результате проводимых ниже преобразований.

Пусть линейная система представлена векторным уравнением состояния:

,		                            (2.3.1)

где      - n- мерный вектор состояния;

-k- мерный вектор возмущений (входных переменных управления); компоненты вектора  могут быть независимыми функциями времени; А и В - матрицы коэффициентов.

Линейное преобразование уравнения (2.3.1) позволяет получить вектор состояния различными способами.

Пусть

,                                          (2.3.2)

где -преобразованный вектор состояния, являющийся линейной комбинацией n составляющих вектора ; T- матрица преобразования.

Уравнение (2.3.2) порождает новое уравнение состояния

,		                      (2.3.3)

где       ;  .

Преобразование возможно только в том случае, если существует матрица . Преобразованные переменные (координаты) состояния  рассматриваются как переменные состояния лишь в том случае, если они не являются линейной комбинацией одной или несколько других переменных состояния.

Следует  отметить, что собственные значения (числа) уравнения (2.3.3) совпадают с собственными числами уравнения (2.3.1), т.к. они представляют собой корни характеристического уравнения системы:

,

где I – единичная матрица размерности .

Модели систем в канонической форме. Существует множество преобразований уравнения (2.3.1). Среди них особое место занимает каноническое преобразование, где матрицей преобразования служит матрица собственных векторов V. Матрица V получается из решения однородного линейного уравнения

(1) = А ,                                                (2.3.4)

которые представляет собой закономерности изменения компонент вектора состояния во времени:

,

,

.........................................

.

Решение можно записать в векторной форме

,                     (2.3.5

где      ;

;

- собственные векторы матрицы А, - корни характеристического уравнения.

Для определения матрицы V необходимо найти собственные векторы матрицы A .

Вычисление собственных векторов. Подставим    из уравнения (2.3.5) в исходное уравнение (2.3.4):

.                         (2.3.6)

С другой стороны, продифференцировав уравнение (2.3.5) по t можно получить

(2.3.7)

Сравнивая уравнения (2.3.6) и (2.3.7) легко прийти к выводу о том, что имеют место уравнения:

(2.3.8)

Поделив обе части уравнения (2.3.8) на  имеем:

или                 .         (2.3.9)

Для получения собственных значений векторов  необходимо определить значение одного элемента  (к примеру первого, приравняв его единице). Поэтому последнюю строку в матричном уравнении (2.3.9) можно опустить.

Рассмотренный метод определения собственных векторов называется прямым. Применение данного способа вычисления собственных векторов дано в примере 1.

Метод Крылова. Более быстрая последовательная процедура определения собственных векторов n-мерной квадратной матрицы А основана на методе Крылова [2].

Предполагается, что собственные числа матрицы А определены и можно воспользоваться характеристическим уравнением

.

Метод применим к матрицам с различными и одинаковыми собственными значениями. Алгоритм Крылова предусматривает следующую последовательность действий.

1. Определяются векторы        :

,

где - произвольно выбранный начальный вектор, например, из условия  при  n=2.

2. Определяются собственные векторы  из условия

,                             (2.3.10)

где

,               (2.3.11)

причем       .

Последние уравнения используется лишь для проверки вычислений.

В уравнении  (2.3.11) коэффициенты  есть коэффициенты характеристического полинома, представленного в форме

А -I=.                         (2.3.12)

Иллюстрация этого момента дано в примере  2.

Если матрица А имеет коагулированный вид

А = ,

то можно построить очень быстрый алгоритм вычисления собственного вектора матрицы V с использованием матрицы Вандермонда следующим образом:

V =                            (2.3.13)

Следует отметить, что  существует  только тогда, когда все i различны.

Диагонализация  матрицы А. Один из других способов получения матрицы собственных векторов матрицы V заключается в диагонализации матрицы А. Рассмотрим диагональную матрицу (лямбда), определенную из условия

,

где i,  - собственные числа матрицы А.

Тогда

.

Учитывая уравнение (2.3.9) () запишем:

,

т.е.

,

откуда легко записать, что

.

Таким образом, диагонализация матрицы А имеет место только в том случае, если ее собственные числа различны.

Применяя каноническое преобразование к уравнению (2.3.1), т.е. используя V как матрицу преобразования и учитывая уравнение (2.3.3) можно получить каноническое уравнение состояния:

,

где  	,

,

.

Уравнение в скалярной форме имеет вид:

Таким образом, каноническое преобразование приводит к системе уравнений состояния, в которой каждая производная канонической переменой состояния зависит только от соответствующей канонической переменной состояния и от входных сигналов. Иллюстрация приведена в примере 3.

Примеры.

Пример 1. Пусть   есть однородное дифференциальное уравнение, где

А =

Следует вычислить собственные числа матриц А .

.

Пример 2. Требуется вычислить собственные векторы матриц А.

Пусть  Т = - матрица преобразования. Тогда

или  ,

откуда        .

Полагая, что , получим      .

Составим  уравнение

Составим  уравнение

или

или

Полагая,  что    получим    т.е. V=

2.4 Взаимосвязь между математическими моделями

Непрерывная СУ. Пусть имеется скалярная модель СУ в виде неоднородного линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами:

,                                     (2.4.1)

где u(t) - входная величина ОУ; y(t) - выходная величина ОУ.

Модель может быть заменена системой  n дифференциальных уравнений 1-го порядка, разрешенных относительно 1-ых производных от координат состояния. Такая модель представляет собой систему уравнений в пространстве состояний и в векторно-матричной форме имеет вид:

(2.4.2)

где     - вектор состояния;

-вектор первых производных от компонент вектора состояния;

,                                     (2.4.3)

(2.4.4)

(2.4.5)

Уравнение (2.2) с матрицами А и В называется уравнением в форме Фробениуса. Модель (2.2) в пространстве состояний в форме Фробениуса соответствует определению пространства состояний из условий:

.

что равносильно тому, что уравнение (2.2) дополняется уравнением связи

(2.4.6)

где

Заметим, что исходному дифференциальному уравнению (2.4.1) соответствует передаточная функция

(2.4.7)

Рассмотрим обратный переход, т.е. переход от уравнения (2.4.2) в пространстве состояний к модели вида (2.4.1) или (2.4.7).

В преобразованиях Лапласа уравнение в пространстве состояний записывается в виде:

;                                        (2.4.8)

,

где

Из уравнения (2.8) можно получить

или

где

Таким образом,

Подставим правую часть:

Далее можно найти передаточную функцию из условия:

Дискретная СУ. Пусть система управления задана разностным уравнением вида:

,                                (2.4.9)

чему соответствует дискретная передаточная функция

(2.4.10)

Модели (2.9, 2.10) соответствуют системе с одним входом и одним выходом, что можно преобразовать к виду

(2.4.11)

Здесь  ;

.

В записи (2.4.11) - коагулированная матричная форма. Матрицу  можно представить как , где  - нижняя треугольная матрица, обращение которой легко получается подстановкой коэффициентов , а - вектор, получаемый из коэффициентов левой части уравнения (2.4.9) с дополнением нулями до размерности .

Однако, для записи модели в виде (2.4.11) необходимо предварительное преобразование моделей (2.4.9) или (2.4.10).

Запишем разностное уравнение в развернутом виде:

Введем оператор сдвига

.  (2.4.12)

Применив z - преобразования к (2.4.12) легко получить передаточную функцию (2.4.10). Если в записи (2.4.10) или (2.4.12) обе части соотношений умножить и разделить на  и , то получается передаточная функция вида:

что при  приводит к передаточной функции

.

Поделив числитель и знаменатель на  имеем:

.          (2.4.13)

Нулевой член  в числителе полиномиальной функции обозначает мгновенную связь между входом и выходом, для которой уравнение (2.13) не выполняется, поэтому коэффициент  не должен появляться в уравнении (2.13) или передаточной функции (2.14).

Переход от моделей в пространстве состояний к передаточной функции. Если для наблюдаемой системы задана ее линейная модель в пространстве состояний, то передаточная функция может быть получена путем преобразования модели в пространстве состояний в коагулированную форму.

Пусть наблюдаемая линейная система задана в дискретной форме:

(2.4.14)

где   - вектор состояния;

- скалярные входные и выходные переменные.

Задача заключается в получении дискретной скалярной передаточной функции, имеющей вид (2.4.13):

.

Так как наибольшее значение  в (2.4.13) равно  для систем вида (2.4.14) и  параметры модели  неизвестны, допустим, что . С учетом этого допущения и учитывая, что z есть оператор сдвига, можно записать

что эквивалентно уравнению (2.4.12) при Так как система уравнений (2.4.14) наблюдаема, ее преобразование в коагулированную форму может быть осуществлено с помощью матрицы преобразования :

(2.4.15)

Преобразованная модель в пространстве состояний имеет вид:

(2.4.16)

где  преобразованные  из уравнения (2.4.14), удовлетворяющие условиям:

,                      (2.4.17)

Матрица  имеет коагулированную форму. Подстановка вместо  соответственно  приводит к системе уравнений, идентичных (2.11). Принимая во внимание идентичность уравнений (2.4.16) и уравнений (2.4.11) при  можно утверждать, что коэффициенты передаточной функции (2.4.13) удовлетворяют условию

(2.4.18)

Коэффициенты  находятся из условия определения матрицы  в уравнении (2.11):

,                                             (2.4.19)

где  - коэффициенты передаточной функции (2.4.13);- нижняя треугольная матрица, образуемая из элементов матрицы ;