Лабораторная работа №1

Тема: Основные понятия теории управления. Моделирование простейшей системы автоматического управления в Python

1. Цель работы

Цель лабораторной работы — познакомиться с основными понятиями теории автоматического управления и получить практические навыки моделирования простой системы управления с использованием языка программирования Python.

В ходе работы необходимо:

- понять назначение системы управления;

- познакомиться с понятиями «объект управления», «управляющее воздействие», «заданное значение», «ошибка регулирования» и «обратная связь»;

- понять принцип работы замкнутой системы управления;

- реализовать простейший регулятор в Python;

- исследовать влияние коэффициента усиления регулятора на поведение системы;

- построить график переходного процесса;

- сделать выводы по результатам моделирования.

2. Краткие теоретические сведения

2.1. Что изучает теория управления?

Теория управления занимается изучением методов, с помощью которых можно заставить некоторый объект работать необходимым образом.

Например:

- поддерживать температуру в помещении на заданном уровне;

- поддерживать скорость вращения двигателя;

- управлять положением робота;

- поддерживать уровень жидкости в резервуаре;

- регулировать давление;

- управлять скоростью автомобиля;

- стабилизировать положение летательного аппарата.

Рассмотрим простой пример.

Пусть необходимо поддерживать температуру в помещении на уровне:

22 °C.

В помещении имеется система отопления.

Если фактическая температура составляет 18 °C, необходимо увеличить нагрев.

Если температура достигла 22 °C, нагрев необходимо уменьшить.

Таким образом, система должна постоянно:

- измерять текущую температуру;

- сравнивать её с заданной;

- определять ошибку;

- формировать управляющее воздействие;

- снова измерять температуру.

Этот принцип является основой замкнутых систем управления.

3. Основные элементы системы управления

- Регулятор

- Объект управления

- Датчик

Заданное значение

Это значение, которое система должна обеспечить.

В нашем примере:

Tзад = 22 °C.

Выход системы

Фактическое значение, полученное от объекта.

Например:

T = 18 °C.

Ошибка регулирования

Ошибка определяется как разность между заданным и фактическим значением:

e(t) = Tзад(t) − T(t)

Например:

Tзад = 22 °C

T = 18 °C

Тогда:

e = 22 − 18 = 4 °C.

Следовательно, системе необходимо увеличить нагрев.

Управляющее воздействие

Это воздействие, которое регулятор передаёт объекту управления.

В простейшем случае оно может быть рассчитано следующим образом:

u(t) = K · e(t)

где:

- u(t) — управляющее воздействие;

- e(t) — ошибка;

- K — коэффициент усиления.

Чем больше ошибка, тем больше управляющее воздействие.

4. Что такое обратная связь?

Обратная связь означает, что информация о фактическом состоянии объекта возвращается в регулятор.

Например:

Задание: 22 °C

↓

Регулятор

↓

Отопление

↓

Помещение

↓

Фактическая температура

↓

Датчик

↓

Регулятор

Если фактическая температура меньше заданной, система увеличивает нагрев.

Если фактическая температура приближается к заданной, управляющее воздействие уменьшается.

Именно поэтому такая система называется замкнутой системой управления.

5. Практическая часть

5.1. Необходимое программное обеспечение

Для выполнения работы необходимо установить Python и следующие библиотеки:

- NumPy;

- Matplotlib.

Если используется Jupyter Notebook или Google Colab, установка обычно не требуется.

При необходимости библиотеки можно установить командой:

pip install numpy matplotlib

6. Создание простейшей модели

Рассмотрим систему управления температурой.

Начальная температура:

18 °C

Заданная температура:

22 °C

Коэффициент усиления:

K = 0.5

Создайте новый файл Python или ячейку Jupyter Notebook.

Шаг 1. Подключение библиотек

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

numpy используется для работы с числовыми данными.

matplotlib используется для построения графиков.

Шаг 2. Задаём начальные параметры

T_set = 22

T = 18

K = 0.5

Здесь:

- T_set — заданная температура;

- T — текущая температура;

- K — коэффициент усиления регулятора.

Шаг 3. Создаём списки для сохранения результатов

temperatures = [ ]

times = [ ]

В дальнейшем в них будут записываться:

- время;

- значение температуры.

7. Моделирование процесса управления

Теперь добавим цикл:

for t in range(50):

error = T_set - T

u = K * error

T = T + 0.1 * u

temperatures.append(T)

times.append(t)

Рассмотрим этот код подробно.

7.1. Время моделирования

for t in range(50):

Модель выполняет 50 шагов.

Каждый шаг можно условно считать одним моментом времени.

7.2. Расчёт ошибки

error = T_set - T

Регулятор сравнивает заданную температуру с текущей.

Например:

T_set = 22

T = 18

error = 22 - 18 = 4

7.3. Расчёт управляющего воздействия

u = K * error

При:

K = 0.5

error = 4

получаем:

u = 0.5 × 4 = 2

То есть регулятор формирует управляющее воздействие величиной 2.

7.4. Изменение температуры

T = T + 0.1 * u

Это упрощённая математическая модель объекта.

Она показывает, что температура изменяется под воздействием управления.

7.5. Сохранение результатов

temperatures.append(T)

times.append(t)

Результаты сохраняются для последующего построения графика.

8. Построение графика

Добавьте:

plt.plot(times, temperatures)

plt.axhline(T_set, linestyle='--')

plt.xlabel("Время")

plt.ylabel("Температура, °C")

plt.title("Переходный процесс системы управления")

plt.grid()

plt.show()

В результате должен появиться график изменения температуры во времени.

На графике необходимо обратить внимание на то, как температура постепенно приближается к заданному значению.

Исследовательская часть

После того как программа успешно запущена, необходимо провести серию экспериментов.

Задание 1. Исследование влияния коэффициента K

Последовательно выполнить моделирование при:

K = 0.1

K = 0.5

K = 1

K = 2

K = 5

Для каждого значения построить график.

Сравнить полученные результаты.

Задание 2. Анализ результатов

Заполнить таблицу:

| № | K | Начальная температура | Заданная температура | Характер изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 18 | 22 |  |
| 2 | 0.5 | 18 | 22 |  |
| 3 | 1 | 18 | 22 |  |
| 4 | 2 | 18 | 22 |  |
| 5 | 5 | 18 | 22 |  |

В последнем столбце необходимо описать характер процесса.

Например:

- медленное приближение;

- быстрое приближение;

- быстрое изменение;

- колебания;

- перерегулирование;

- установившийся режим.

Дополнительное исследование

Теперь измените заданную температуру.

Вместо:

T_set = 22

используйте:

T_set = 25

Начальную температуру оставить равной:

T = 18

Провести моделирование.

Затем выполнить ещё один эксперимент:

T_set = 20

T = 25

Сравнить оба случая.

Ответить на вопросы:

- Как изменяется управляющее воздействие, если фактическая температура ниже заданной?

- Что происходит, если фактическая температура выше заданной?

- Как изменяется ошибка регулирования?

- Почему после достижения заданной температуры управляющее воздействие уменьшается?

Задание повышенной сложности

Для магистрантов необходимо выполнить дополнительное исследование.

Измените модель объекта:

T = T + 0.1 * u

на:

T = T + 0.2 * u

а затем:

T = T + 0.05 * u

Исследуйте, как изменение параметра объекта влияет на переходный процесс.

Ответьте:

- Что происходит с динамикой системы?

- Почему одна и та же настройка регулятора может давать разный результат для разных объектов?

- Можно ли подобрать одно значение K, которое будет одинаково хорошо работать для любых объектов?

Вопрос для обсуждения

Представьте, что система управления используется не для температуры, а для:

- управления скоростью электродвигателя;

- управления положением робота;

- управления уровнем жидкости;

- управления скоростью автомобиля.

Выберите один объект и ответьте:

Что в данном случае будет:

- объектом управления;

- заданным значением;

- выходной величиной;

- управляющим воздействием;

- датчиком;

- регулятором;

- ошибкой регулирования?

Контрольные вопросы

- Что такое система управления?

- Что называется объектом управления?

- Что такое управляющее воздействие?

- Что такое заданное значение?

- Что такое выходной сигнал?

- Что такое ошибка регулирования?

- Как рассчитывается ошибка?

- Что такое обратная связь?

- Чем замкнутая система отличается от разомкнутой?

- Что такое регулятор?

- Что показывает коэффициент усиления K?

- Как изменение K влияет на работу системы?

- Что такое переходный процесс?

- Что такое установившийся режим?

- Что может произойти при слишком большом коэффициенте усиления?

- Почему модель объекта важна при проектировании системы управления?

- Можно ли использовать один и тот же регулятор для разных объектов управления?

- Какие параметры необходимо контролировать при оценке качества системы управления?

Структура отчёта

Отчёт должен содержать:

1. Титульный лист

2. Цель работы

3. Теоретическая часть

Дать определения:

- система управления;

- объект управления;

- управляющее воздействие;

- ошибка;

- обратная связь;

- регулятор.

4. Постановка задачи

Описать рассматриваемую систему управления температурой.

5. Программная реализация

Привести Python-код с краткими комментариями.

6. Результаты моделирования

Привести полученные графики для:

- K = 0.1;

- K = 0.5;

- K = 1;

- K = 2;

- K = 5.

7. Анализ результатов

8. Дополнительное исследование

9. Ответы на контрольные вопросы

10. Вывод

16. Требования к выводу

В выводе необходимо указать:

- что было изучено;

- что было реализовано программно;

- как изменялось поведение системы при изменении K;

- какие параметры влияют на качество управления;

- какие проблемы могут возникнуть при неправильной настройке регулятора.

Объём вывода — 5–10 предложений.

17. Индивидуальное задание

магистрант выбирает один объект управления:

- температура помещения;

- скорость электродвигателя;

- уровень жидкости в резервуаре;

- скорость движения автомобиля;

- положение робота;

- давление в системе;

- освещённость помещения.

Для выбранного объекта необходимо определить:

- заданное значение;

- выходную величину;

- управляющее воздействие;

- объект управления;

- датчик;

- регулятор;

- ошибку регулирования.

Затем описать, каким образом могла бы работать замкнутая система управления.

18. Что необходимо сдать

Магистрант должен представить:

1. Отчёт в PDF.

2. Файл с программой Python (.py или .ipynb).

3. Графики результатов моделирования.

4. Ответы на контрольные вопросы.

5. Выводы по результатам исследования.

Итог лабораторной работы

В данной работе магистрант впервые рассматривает систему управления не только как математическую формулу, но и как работающую модель:

задание → ошибка → регулятор → объект → результат → обратная связь.

Это является базовым представлением, необходимым для дальнейшего изучения современных методов теории управления, включая математическое моделирование, анализ устойчивости, PID-регулирование, оптимальное управление, адаптивное управление и интеллектуальные методы управления.