# Лабораторная работа №2

Исследование адаптивного управления и устойчивости динамической системы при наличии внешних возмущений и неопределенности параметров

### 1. Цель работы

- Изучить основные проблемы классических методов управления при работе в условиях неопределенности параметров объекта и внешних неконтролируемых возмущений.

- Освоить принципы построения адаптивного регулятора (или системы с нелинейным релейным/скользящим режимом управления — Sliding Mode Control).

- Реализовать дискретную математическую модель объекта с меняющимися параметрами в Python.

- Провести сравнительный анализ поведения P/ПИД-регулятора и адаптивного/робастного алгоритма.

### 2. Краткие теоретические сведения

Одной из главных проблем современной теории управления является то, что реальные объекты не удовлетворяют идеальным математическим моделям.

Пусть динамика объекта описывается уравнением:

dT(t)dt=-α∙Tt+b∙ut+f(t)

Где:

- α — коэффициент теплопотерь в окружающую среду (может случайно меняться во времени, например, при открытии окна);

- b — эффективная мощность нагревателя (может падать из-за износа или проседания напряжения);

- f(t) — внешнее случайное или постоянное возмущение (сквозняк, изменение внешней температуры);

- u(t) — управляющее воздействие.

Обычный P-регулятор ut=Kp∙Tset-Tt  при изменении коэффициентов α, b или при появлении возмущения f(t) теряет точность, а при высоких значениях Kp становится неустойчивым. Для решения этой проблемы в СПТУ применяются адаптивные алгоритмы (подстройка коэффициентов на лету) или робастные регуляторы.

### 3. Программная реализация в Python

Скопируйте и запустите данный Python-код для моделирования системы с изменяющимися параметрами и внешним возмущением:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# Параметры моделирования

steps = 150

dt = 0.1

T_set = 25.0    # Заданная температура

T_p = 18.0      # Температура для P-регулятора

T_adapt = 18.0  # Температура для Адаптивного регулятора

# Начальные оценки параметров

b_est = 0.5     # Оценка коэффициента мощности объекта

gamma = 0.2     # Скорость адаптации

# Списки для сохранения результатов

times = []

temp_p = []

temp_adapt = []

disturbances = []

# Фиксированный коэффициент P-регулятора

Kp = 1.5

for t in range(steps):

time = t * dt

# 1. Симуляция реальных условий (параметры объекта меняются во времени)

# После 50-го шага появляется внешнее возмущение f(t) (например, открыли окно)

f_t = -3.0 if t > 50 else 0.0

# Коэффициент объекта b падаем после 100-го шага (падение напряжения)

b_real = 0.8 if t < 100 else 0.3

a_real = 0.1

# --- Обычный P-регулятор ---

err_p = T_set - T_p

u_p = Kp * err_p

dT_p = (-a_real * T_p + b_real * u_p + f_t) * dt

T_p += dT_p

# --- Адаптивный регулятор ---

err_adapt = T_set - T_adapt

# Адаптивный расчет управления с учетом подстройки оценки b_est

u_adapt = (1.0 / b_est) * (Kp * err_adapt + a_real * T_adapt - f_t)

# Моделирование реального объекта под адаптивным управлением

dT_adapt = (-a_real * T_adapt + b_real * u_adapt + f_t) * dt

T_adapt += dT_adapt

# Закон подстройки параметра b_est (Адаптация)

b_est += gamma * err_adapt * u_adapt * dt

b_est = max(0.1, b_est) # Ограничение снизу

# Запись данных

times.append(time)

temp_p.append(T_p)

temp_adapt.append(T_adapt)

disturbances.append(f_t)

# Построение графиков

plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.subplot(2, 1, 1)

plt.plot(times, temp_p, label="Классический P-регулятор", color="orange", linestyle="--")

plt.plot(times, temp_adapt, label="Адаптивный регулятор (CПТУ)", color="green", linewidth=2)

plt.axhline(T_set, color="red", linestyle=":", label="Заданная цель (T_set)")

plt.ylabel("Температура, °C")

plt.title("Сравнение P-регулятора и Адаптивной системы управления при возмущениях")

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.subplot(2, 1, 2)

plt.plot(times, disturbances, label="Внешнее возмущение f(t)", color="red")

plt.xlabel("Время, с")

plt.ylabel("Возмущение")

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

### 4. Исследовательская часть и задание для выполнения

- Задание 1. Анализ работы при отсутствии возмущений (t < 50):

Оцените скорость выхода на заданный режим для обоих алгоритмов.

- Задание 2. Реакция на скачок возмущения (t = 50):

Сравните, как проседает температура у классического P-регулятора и как восстанавливается адаптивная система.

- Задание 3. Изменение параметров объекта (t = 100):

Объясните, почему P-регулятор не может компенсировать изменение эффективности объекта breal, и как закон адаптации gamma справляется с этой задачей.

### 5. Контрольные вопросы

- В чем заключается основное отличие задач классической ТАУ от Современной теории управления (СПТУ)?

- Что такое робастное управление?

- За счет чего адаптивный регулятор компенсирует внешние возмущения?

Индивидуальное задание

Каждый магистрант выбирает один сложный технический объект из списка ниже и выполняет исследование его работы в условиях неопределенности и внешних возмущений:

- Беспилотный летательный аппарат (квадрокоптер) — удержание высоты при порывах ветра и разряде аккумулятора.

- Промышленный манипулятор (робот) — позиционирование схвата при изменении массы переносимого груза.

- Круиз-контроль электромобиля — удержание скорости при движении в гору и изменении массы пассажиров/груза.

- Химический реактор — поддержание температуры экзотермической реакции при нестабильности качества сырья.

- Магистральный трубопровод — стабилизация давления при резком изменении расхода потребителями.

- Система ориентации космического аппарата — управление положением при изменении тензора инерции и солнечного давления.

Структура индивидуального выполнения:

1. Формализация объекта управления

Для выбранного объекта составить математическое описание с учетом неопределенностей:

- Заданное значение (r(t)): Уставка (например, целевая высота, скорость или угол).

- Выходная величина (y(t)): Измеряемый параметр.

- Управляющее воздействие (u(t)): Физический сигнал управления (тяга моторов, ток, открытие клапана).

- Дрейф параметров (неопределенность): Какой параметр объекта меняется со временем (масса, коэффициент трения, падение напряжения).

- Внешнее возмущение (f(t)): Какая неконтролируемая сила действует на объект (ветер, уклон дороги, утечка).

2. Моделирование в Python

Модифицировать базовый код лабораторной работы под физику своего объекта:

- Задать реальные физические ограничения на управляющий сигнал u(t) (например, мощность мотора не может превышать 100%, а клапан не может открыться больше чем на 100%).

- Ввести скачкообразное или случайное изменение внешнего возмущения f(t) на определенном шаге времени.

- Сравнить работу классического P/ПИД-регулятора и выбранного адаптивного/робастного алгоритма в этих условиях.

3. Расчет критериев и сравнительный анализ

- Рассчитать интегральную квадратную ошибку ISE=e2tdt для обоих методов.

- Построить графики выходящей величины y(t), ошибки e(t) и расхода управления u(t).

Пример готового решения индивидуального задания

Выбранный объект: Беспилотный летательный аппарат (квадрокоптер) — управление высотой.

- Заданное значение (r): Высота Hset=50 м

- Выход (y): Текущая высота H(t).

- Управляющее воздействие (u): Суммарная тяга винтов.

- Параметрическая неопределенность: Падение напряжения аккумулятора под нагрузкой (уменьшение эффективности тяги breal).

- Внешнее возмущение (f): Нисходящий поток воздуха / порыв ветра (fwind=-5м/c2).

Результат исследования:

При возникновении нисходящего порыва ветра P-регулятор допустил просадку квадрокоптера на 12 метров и не смог вернуть его на высоту 50 м (статическая ошибка составила 4.5 м). Адаптивный регулятор  за 2.5 секунды пересчитал необходимую тягу с учетом ветра и разряда батареи, полностью вернув коптер на заданную высоту 50 м с минимальным перерегулированием.