ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

«УМНЫЙ ЗАВОД: АВАРИЯ ЧЕРЕЗ 10 СЕКУНД»

Прогнозирование опасного режима и интеллектуальное управление промышленным объектом

1. Цель работы

Разработать и исследовать учебную модель интеллектуальной системы управления промышленным реактором, которая анализирует температуру, прогнозирует опасное повышение и условно запускает защитные действия.

В ходе выполнения работы необходимо:

изучить упрощённую математическую модель динамического объекта;

реализовать модель реактора на Python;

смоделировать увеличение тепловыделения и снижение эффективности охлаждения;

сравнить обычный P-регулятор и систему с прогнозированием;

исследовать влияние шума датчика и настроек защитного алгоритма;

оценить качество управления по численным показателям и графикам.

2. Постановка задачи

Рассматривается промышленный реактор с экзотермической реакцией, то есть реакцией, при которой выделяется тепло. В нормальном режиме система управления стремится поддерживать температуру около 70 °C.

В ходе эксперимента задаются два нарушения технологического режима:

на 10-й секунде интенсивность тепловыделения увеличивается;

на 20-й секунде эффективность охлаждения снижается.

Измерения датчика содержат небольшой случайный шум. Необходимо сравнить две системы:

- Обычный регулятор: изменяет охлаждение в зависимости от текущей измеренной температуры.

- Интеллектуальная система: сглаживает измерения, оценивает скорость роста температуры, рассчитывает прогноз на 5 секунд вперёд и при обнаружении опасности включает условную аварийную защиту.

Главный исследовательский вопрос: позволяет ли прогнозирование обнаружить опасный режим раньше, чем температура достигнет критического уровня?

3. Краткие теоретические сведения

3.1. Математическая модель реактора

Температура реактора меняется под действием трёх факторов: выделения тепла, потери тепла в окружающую среду и работы системы охлаждения.

Для компьютерного моделирования используется следующая учебная формула:

T_нов = T_тек + Δt × [q − a × (T_тек − T_окр) − b × u]

Обозначения:

T_нов — температура на следующем шаге расчёта, °C;

T_тек — температура на текущем шаге, °C;

Δt — шаг моделирования; в работе Δt = 0,1 с;

q — условная интенсивность тепловыделения;

a — коэффициент потери тепла в окружающую среду;

T_окр — температура окружающей среды; в модели 25 °C;

b — коэффициент эффективности охлаждения;

u — управляющий сигнал охлаждения, от 0 до 100%.

Пример расчёта. Пусть T_тек = 65 °C, T_окр = 25 °C, q = 3, a = 0,04, b = 0,06, u = 20 и Δt = 0,1 с.

- Потери тепла = 0,04 × (65 − 25) = 1,6

- Охлаждение = 0,06 × 20 = 1,2

- Изменение температуры за условную секунду = 3 − 1,6 − 1,2 = 0,2

- T_нов = 65 + 0,1 × 0,2 = 65,02 °C

Следовательно, на следующем шаге температура составит 65,02 °C. Значения коэффициентов выбраны для учебного эксперимента и не являются параметрами реального химического оборудования.

3.2. Обычный P-регулятор

Регулятор сравнивает измеренную температуру с заданной температурой 70 °C.

e = T_изм − T_зад

Например, если измеренная температура равна 75 °C, то ошибка равна:

e = 75 − 70 = 5 °C

Положительная ошибка означает, что температура выше заданной. Поэтому регулятор должен увеличить охлаждение.

Мощность охлаждения рассчитывается по формуле:

u = u0 + Kp × e

Здесь u0 — базовая мощность охлаждения, Kp — коэффициент усиления регулятора, e — ошибка температуры. В данной программе Kp = 4, а базовая мощность рассчитывается автоматически.

Например, при u0 = 20% и ошибке 5 °C:

u = 20 + 4 × 5 = 40%

В программе мощность охлаждения ограничивается диапазоном от 0 до 100%, потому что исполнительный механизм не может работать ниже 0% или выше 100%.

u = min(100, max(0, u0 + Kp × e))

3.3. Сглаживание измерений датчика

Датчик может показывать небольшие случайные колебания, даже если реальная температура меняется плавно. Чтобы отдельное шумовое значение не вызывало ложную тревогу, интеллектуальная система усредняет несколько последних измерений.

T_сгл = сумма последних измерений / количество измерений

Например, если датчик показал 74,8 °C, 75,1 °C, 75,0 °C, 75,2 °C и 74,9 °C, средняя температура составит:

T_сгл = (74,8 + 75,1 + 75,0 + 75,2 + 74,9) / 5 = 75,0 °C

В программе для сглаживания используются последние пять показаний датчика.

3.4. Прогнозирование температуры

Интеллектуальная система оценивает скорость изменения температуры — сколько градусов температура изменяется за одну секунду.

v = (T_позд − T_ран) / Δt

Например, температура выросла с 74 °C до 76 °C за одну секунду:

v = (76 − 74) / 1 = 2 °C/с

Это означает, что температура в рассматриваемый момент растёт примерно на 2 °C в секунду.

Далее рассчитывается прогноз температуры на заданный горизонт времени:

T_прогноз = T_сгл + v × τ

Здесь T_сгл — сглаженная текущая температура, v — оценка скорости её изменения, τ — время прогноза. В работе τ = 5 секунд.

Пример: сглаженная температура равна 76 °C, скорость роста равна 2 °C/с. Прогноз на пять секунд:

T_прогноз = 76 + 2 × 5 = 86 °C

Хотя текущая температура равна 76 °C, прогноз составляет 86 °C. Это указывает на возможное приближение к опасному режиму.

Прогноз линейный и учебный: он предполагает, что на коротком промежутке скорость изменения температуры остаётся примерно постоянной.

3.5. Условие срабатывания защиты

В модели используются два порога:

предупредительный порог — 78 °C;

критический порог — 85 °C.

Защита срабатывает, если выполняется хотя бы одно условие:

T_сгл ≥ 78 °C

ИЛИ

T_прогноз ≥ 85 °C

После срабатывания защита в учебной модели уменьшает тепловыделение до условного значения q = 1 и устанавливает охлаждение на 100%. Это условная имитация защитных действий, а не готовый алгоритм для реального завода.

4. Параметры моделирования

| Параметр | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Начальная температура | 65 °C | Температура в начале эксперимента |
| Заданная температура | 70 °C | Целевой уровень обычного управления |
| Температура среды | 25 °C | Условная температура вокруг реактора |
| Шаг моделирования | 0,1 с | Расчёт выполняется каждые 0,1 секунды |
| Длительность | 40 с | Общее время эксперимента |
| Тепловыделение до 10 с | 3 | Нормальный режим |
| Тепловыделение с 10 с | 6 | Возмущение: усиление реакции |
| Эффективность охлаждения до 20 с | 0,06 | Нормальная эффективность |
| Эффективность охлаждения с 20 с | 0,035 | Ухудшение охлаждения |
| Предупредительный порог | 78 °C | Порог текущей сглаженной температуры |
| Критический порог | 85 °C | Порог прогнозируемой температуры |
| Горизонт прогноза | 5 с | Насколько далеко система прогнозирует температуру |
| Шум датчика | 0,3 °C | Стандартное отклонение случайной погрешности |

5. Программная реализация в Python

Перед запуском установите библиотеки NumPy и Matplotlib. В терминале или командной строке выполните: pip install numpy matplotlib

Скопируйте весь код ниже в файл lab3_smart_factory.py и запустите его. Программа строит графики и выводит показатели эксперимента.

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Параметры модели

dt = 0.1

steps = 400                 # 400 * 0.1 = 40 секунд

time = np.arange(steps) * dt

T_set = 70.0

T_amb = 25.0

a = 0.04

b_nom = 0.06

Kp = 4.0

q_nom = 3.0

# Базовая мощность охлаждения для поддержания 70 °C

u0 = (q_nom - a * (T_set - T_amb)) / b_nom

T_warning = 78.0

T_critical = 85.0

prediction_horizon = 5.0

noise_std = 0.3

window = 5

rng = np.random.default_rng(42)

# 2. Начальные состояния

T_normal = 65.0

T_smart = 65.0

trip = False

trip_time = None

temp_normal = []

temp_smart = []

control_normal = []

control_smart = []

measured_smart = []

predicted_temp = []

heat_normal = []

heat_smart = []

# 3. Моделирование двух систем

for k, t in enumerate(time):

# Возмущения: рост тепловыделения после 10 с,

# снижение эффективности охлаждения после 20 с

q_n = 6.0 if t >= 10.0 else q_nom

b_n = 0.035 if t >= 20.0 else b_nom

q_s = 6.0 if t >= 10.0 else q_nom

b_s = 0.035 if t >= 20.0 else b_nom

# А. Обычный P-регулятор

sensor_n = T_normal + rng.normal(0, noise_std)

error_n = sensor_n - T_set

u_n = np.clip(u0 + Kp * error_n, 0.0, 100.0)

dT_n = q_n - a * (T_normal - T_amb) - b_n * u_n

T_normal = T_normal + dt * dT_n

# Б. Интеллектуальная система

sensor_s = T_smart + rng.normal(0, noise_std)

measured_smart.append(sensor_s)

# Среднее значение последних измерений

recent = measured_smart[-window:]

T_avg = float(np.mean(recent))

# Оценка скорости по сглаженным измерениям

if len(measured_smart) > window:

T_old = measured_smart[-window - 1]

velocity = (T_avg - T_old) / (window * dt)

else:

velocity = 0.0

# Прогноз на пять секунд вперёд

T_forecast = T_avg + velocity * prediction_horizon

# Защита срабатывает по температуре или прогнозу

if (not trip) and (

T_avg >= T_warning or T_forecast >= T_critical

):

trip = True

trip_time = t

if trip:

# Условная имитация защитного отключения

q_s = 1.0

u_s = 100.0

else:

error_s = T_avg - T_set

u_s = np.clip(u0 + Kp * error_s, 0.0, 100.0)

dT_s = q_s - a * (T_smart - T_amb) - b_s * u_s

T_smart = T_smart + dt * dT_s

# Сохраняем данные для анализа и графиков

temp_normal.append(T_normal)

temp_smart.append(T_smart)

control_normal.append(u_n)

control_smart.append(u_s)

predicted_temp.append(T_forecast)

heat_normal.append(q_n)

heat_smart.append(q_s)

# 4. Расчёт показателей качества

temp_normal = np.array(temp_normal)

temp_smart = np.array(temp_smart)

control_normal = np.array(control_normal)

control_smart = np.array(control_smart)

predicted_temp = np.array(predicted_temp)

error_normal = temp_normal - T_set

error_smart = temp_smart - T_set

# ISE — интегральная квадратная ошибка

ISE_normal = np.sum(error_normal ** 2) * dt

ISE_smart = np.sum(error_smart ** 2) * dt

# Интеграл квадрата управляющего воздействия

U2_normal = np.sum(control_normal ** 2) * dt

U2_smart = np.sum(control_smart ** 2) * dt

print("\\nРЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА")

print("-" * 45)

print(f"ISE обычной системы: {ISE_normal:.2f}")

print(f"ISE интеллектуальной системы: {ISE_smart:.2f}")

print(f"Интеграл управления обычной системы: {U2_normal:.2f}")

print(f"Интеграл управления интеллектуальной системы: {U2_smart:.2f}")

print(f"Максимальная температура обычной системы: "

f"{np.max(temp_normal):.2f} °C")

print(f"Максимальная температура интеллектуальной системы: "

f"{np.max(temp_smart):.2f} °C")

if trip_time is not None:

print(f"Защита сработала на {trip_time:.1f} с")

else:

print("Аварийная защита не сработала")

# 5. Графики

fig, ax = plt.subplots(4, 1, figsize=(12, 13))

ax[0].plot(time, temp_normal, label="Обычный P-регулятор")

ax[0].plot(time, temp_smart, label="Интеллектуальная система")

ax[0].axhline(T_set, linestyle=":", label="Заданная температура")

ax[0].axhline(T_critical, linestyle="--", label="Критический порог")

if trip_time is not None:

ax[0].axvline(trip_time, linestyle="-.", label="Срабатывание защиты")

ax[0].set_ylabel("Температура, °C")

ax[0].set_title("Температурный режим реактора")

ax[0].grid(True)

ax[0].legend()

ax[1].plot(time, error_normal, label="Ошибка обычной системы")

ax[1].plot(time, error_smart, label="Ошибка интеллектуальной системы")

ax[1].set_ylabel("Ошибка, °C")

ax[1].grid(True)

ax[1].legend()

ax[2].plot(time, control_normal, label="Обычное управление")

ax[2].plot(time, control_smart, label="Интеллектуальное управление")

ax[2].set_ylabel("Охлаждение, %")

ax[2].set_ylim(-5, 105)

ax[2].grid(True)

ax[2].legend()

ax[3].plot(time, heat_normal, label="Без аварийной защиты")

ax[3].plot(time, heat_smart, label="С аварийной защитой")

ax[3].set_xlabel("Время, с")

ax[3].set_ylabel("Тепловыделение, усл. ед.")

ax[3].grid(True)

ax[3].legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

6. Исследовательские задания

Задание 1. Анализ нормального режима

Изучите график температуры до 10-й секунды.

Определите, приближается ли температура к заданному значению 70 °C.

Сравните управляющие сигналы обычной и интеллектуальной систем.

Объясните, почему регулятор изменяет мощность охлаждения.

Задание 2. Обнаружение опасной ситуации

- Определите, что происходит с тепловыделением на 10-й секунде.

Найдите момент срабатывания интеллектуальной защиты.

Сравните время срабатывания защиты с моментом возникновения возмущения.

Объясните, почему прогноз может показать опасность до достижения критической температуры.

Задание 3. Снижение эффективности охлаждения

- Объясните, что изменяется на 20-й секунде.

Определите максимальную температуру для каждой системы.

Проверьте, превышает ли температура критический порог 85 °C.

Сделайте вывод о влиянии защитного алгоритма.

Задание 4. Влияние шума датчика

Последовательно задайте значения noise_std = 0.0, 0.3, 1.0 и 2.0. Для каждого запуска запишите время срабатывания защиты и максимальную температуру. Определите, вызывает ли шум ложные срабатывания.

Задание 5. Настройка прогноза

Измените T_warning, T_critical и prediction_horizon. Сравните результаты. Объясните, почему слишком низкий порог может приводить к ранним или ложным срабатываниям, а слишком высокий порог — к позднему обнаружению опасности.

7. Расчёт критериев качества

Для оценки качества управления используется интегральная квадратная ошибка (ISE). Она учитывает величину отклонения температуры от заданного значения на протяжении всего эксперимента.

ISE = сумма квадратов ошибок × шаг времени

ISE ≈ Δt × Σ (T_k − T_зад)²

Здесь T_k — температура на каждом шаге, T_зад — заданная температура, Δt — шаг времени. Чем меньше ISE, тем меньше суммарное отклонение температуры от уставки. Однако меньшая ошибка сама по себе не гарантирует безопасность.

Дополнительно рассчитывается интеграл квадрата управляющего воздействия:

U2 ≈ Δt × Σ u_k²

Этот показатель отражает суммарную интенсивность управляющего воздействия. В данной модели его следует использовать только для сравнения двух симуляций, а не как прямую оценку энергопотребления реального оборудования.

В отчёте сравните ISE, U2, максимальную температуру и момент срабатывания защиты. Обязательно укажите, была ли превышена критическая температура.

8. Контрольные вопросы

- Что такое динамическая модель промышленного реактора?

Какие факторы влияют на изменение температуры в модели?

Чем обычный P-регулятор отличается от интеллектуальной системы с прогнозированием?

Для чего сглаживают показания датчика?

Что показывает скорость изменения температуры?

Как рассчитывается прогноз температуры на пять секунд вперёд?

Почему шум датчика может вызывать ложные срабатывания?

Как снижение эффективности охлаждения влияет на температуру?

Что характеризует критерий ISE?

Почему учебный программный алгоритм не заменяет независимую аппаратную защиту?

9. Индивидуальное задание

Выберите один промышленный объект:

котельная установка;

насосная станция;

промышленный электродвигатель;

система контроля давления в трубопроводе;

резервуар с автоматическим контролем уровня;

система охлаждения серверного оборудования.

Для выбранного объекта необходимо:

- описать контролируемую величину и опасный режим;

предложить упрощённую математическую модель;

задать нормальный и аварийный сценарии;

разработать алгоритм обнаружения опасной тенденции;

смоделировать объект на Python;

построить графики и рассчитать показатели качества;

обосновать пороги предупреждения и срабатывания защиты.

10. Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель и постановку задачи;

математическую модель с пояснением всех обозначений;

описание обычного и интеллектуального алгоритмов;

полный код программы;

графики температуры, ошибки, управляющего воздействия и тепловыделения;

таблицу результатов экспериментов;

ответы на исследовательские задания и контрольные вопросы;

выводы.

11. Выводы

В выводах необходимо указать, удалось ли интеллектуальной системе обнаружить опасный режим до превышения критической температуры, как повлияли шум датчика и изменение параметров прогноза, а также чем различались результаты обычного и интеллектуального управления.